# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 4 - AÑO 2010

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO  CLASE  2

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CLASE 2, que se ha procedido a actualizar la reglamentación técnica de los autos VOLKSWAGEN  modelos senda / gacel / gol bx, de acuerdo a la solicitud de los pilotos reunidos en sede de Federación, con el objeto de recuperar el Parque de autos de la Categoría. Por tal motivo el Consejo Directivo, a solicitud de la Comisión Técnica, ha procedido a actualizar los siguientes puntos reglamentarios, a saber :

Art.16: PESO DE LOS VEHICULOS:

El pesaje se efectuará con piloto, buzo y casco incluido, y en las condiciones que termine la competencia, no  pudiéndose agregar ningún líquido, y con el combustible sobrante de dicha competencia

El peso mínimo estipulado para cada una de las marcas homologadas es el siguiente:

Fiat Uno, Regatta, Gacel, Senda, Gol BX, Orion						850kg

Ford Ka, Corsa, Palio,  Peugeot 206 							880kg

Gol  AB9, 2º  y 3º generación, Polo Clasic 			   		            920kg

Ford Escort, Ford Fiesta, Renault Clio 		     		                      	 	920kg

Vehículos con motores 16 válvulas 			                           	 	970kg

Para los vehículos Fiat Uno, Fiat Regatta, VW- Gacel, VW-Senda, VW-Gol BX, Ford Orion, Fiat Palio, Ford Fiesta, y VW Polo Clasic,  está PERMITIDO capot  y  tapa de baúl en plástico o de fibra de vidrio.-

El excedente de peso del auto, se considerará como lastre. El Piloto  que no se presente, deberá cargar en su auto 10 Kg. por carrera,  hasta totalizar 60 kg.-

Todo automóvil que sume puntos será cargado con el siguiente aumento de peso, para la próxima competencia puntuable.

1º..........…....20kg						6º………..…6kg

2º...........…...15kg						7º ……..…..4kg

3º..................12kg						8º ……...….3kg

4º............…..10kg						9º……....….2kg

5º…..…….…..8kg 					           10º .…….…..1kg

Estos pesos se sumarán hasta completar 60 kg. sin poder descargar.

La ubicación del lastre deberá ser dentro del habitáculo. Dicho lastre deberá tener un sistema de bulones de mínimo 12 mm., agujereado para colocar precinto.-

18.22 RELACION DE COMPRESION :

Máxima  10:1 en los cuatro (4) cilindros. La cual será controlada, a través de la maquina de

compresión de Fe.M.A.D.

Se autoriza Relación de Compresión :11:1.-

Para  Fiat Uno, Fiat Regatta,  Fiat Palio VW- Gacel, VW-Senda, VW-Gol BX, y Ford Orion,

Ficha tecnica senda / gacel / gol bx :  Se autoriza para estos modelos la las siguientes modificaciones, a saber :

## LEVA

Alzada de leva máxima	           			11.05 mm   +/-  0,1 mm

## CAJA DE VELOCIDADES          PR / PXA

1º			38/11	3.45

2º			35/18	1.94

3º			36/28	1.29

4º			30/33	0.90

m/a			38/12	3.17

diferencial		9/37		4.11

Se permite para los modelos: Gacel, Senda, Gol BX; el uso en caja de velocidades: relación de cuarta  0,97 – 31/32, esta misma deberá ser original Volkswagen.

Mendoza, 19 de Mayo de 2010.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-