# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 4 - AÑO 2010

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO CARRETERA CUYANO

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CARRETERA CUYANO, que la Comisión Técnica, ha procedido a completar el Artículo 14  del reglamento técnico vigente versión (1-2010), de acuerdo al siguiente detalle, a saber:

ARTICULO 14 -BIELA:

#### Se permite bielas de gran serie, respetando los entre centros originales. Se permite, bielas ERCOLI, respetando formas y medidas y diseño original de cada marca.-

14.-1 Se permite: balancear quitando material solamente en las partes indicadas en el dibujo

adjunto.-

Largo de biela original del motor Ford 188         :   137,40 mm.  ( +/- 0,10 mm.)

Largo de biela original del motor Ford 221        :   130,40 mm.  ( +/- 0,10 mm.)

Largo de biela original del motor Chevrolet       :   144,70 mm.  ( +/- 0,10 mm.)

Largo de biela original del motor Torino 4BCA  :   185,02 mm.  ( +/- 0,10 mm.)

Largo de biela original del motor Torino 7BCA  :   185,02 mm.  ( +/- 0,10 mm.)

14-2   Para los motores Ford se permite la biela 188 y R18- M 2000

14-3   Juego axial libre.

14-4   Se permite enbujar biela, para perno flotante.-

14-5   Perforar para lubricación del perno de pistón.

14-6   Reemplazar bulones por otros de libre material y medidas.

14-7   Cojinetes libres originales o sustituto de repuesto.

14-8   Tratamiento de dureza libre.

### Para la marca DODGE se permite el uso de la biela del motor TORINO

  - Para todas las marcas, se permiten bielas de competición ERCOLI  O  SAENZ,  respetando

Los entre centros originales, con una tolerancia de +/- 3 décimas. Prohibidas bielas de Titanio.

14-11 Para el motor TORINO, se permite la biela de competición ERCOLI  O   SAENZ, con el pie

de Chevrolet, respetando los entre centros  originales.  Prohibidas bielas de Titanio.-

Mendoza,  4 de Septiembre de 2010.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-