# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 5 - AÑO 2010

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO CARRETERA CUYANO

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CARRETERA CUYANO, que la Comisión Técnica, ha procedido a modificar el Artículo 2  del reglamento técnico vigente versión (1-2010), de acuerdo al siguiente detalle, a saber:

ARTÍCULO 2 - CARROCERÍA Y CASCO:

2.8.14 Se autoriza reforzar libremente exteriormente e interiormente el casco del vehículo no alterando su forma original. ( la posición del chasis, falso chasis ó bastidor con respecto a la carrocería deberá ser la original en todas sus medidas y posiciones )

    - Se autoriza la reforma del casco en su parte trasera para el anclaje de tensores,   barras o reactores de la suspensión trasera.

    - Se autoriza realizar las modificaciones necesarias en el falso chasis trasero al solo efecto de que la suspensión en su recorrido no toquen en el mismo.

    - Para los vehículos de marca Ford se autoriza eliminar los refuerzos que unen el torpedo y las torretas de suspensión delanteras.

    - Se permite eliminar el alojamiento de la rueda de auxilio.

    - Se autoriza a modificar el travesaño delantero al solo efecto de colocar un balanceador armónico.

    - Se autoriza unir los extremos delanteros del chasis a fin de reforzar los mismos.

    - Se permite reemplazar parte superior y frontal de torpedo debiendo respetar las medidas originales.

    - Las ruedas delanteras podrán sobresalir de la línea de la carrocería (respetando las medidas de la trocha correspondiente a cada marca).

    - Se autoriza a la marca Chevrolet eliminar el taco de goma y el soporte de la carrocería con el bastidor delantero.

    - Se permite cortar frente vano-motor y colocar una chapa ignifuga, manteniendo la parte superior donde apoya la trompa original.

    - Se permite cortar falso chasis en la parte inferior y colocar un refuerzo de hierro para reforzar el mismo, manteniendo forma original.

    - Las reparaciones que se realicen en los pisos de los vehículos se deberán realizar con chapa del mismo espesor que el original. No se permite el piso plano

Mendoza,  5 de Octubre de 2010.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-