# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 1 - AÑO 2011

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO CLASE  2

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CLASE 2  que se ha dispuesto actualizar el reglamento técnico vigente versión(1-2011), en los siguientes puntos, a saber:

Art.19  MOTOR:

19.4 CIGÜEÑAL: Original del motor o modelo del vehículo

.

Se puede rectificar a

súper medida, balancear por medio de agujeros en la zona prevista por el fabricante.

Se permite sobre dimensionar los agujeros de locación del volante de motor. Tratamientos

libres. Prohibido pulir y/o modificar.

IMPORTANTE:

-  SE PERMITE SOLO en las (2) dos primeras fechas, utilizar en los Motores AUDI Cigueñal

de Acero, de acuerdo  al Reglamento Técnico,  agregando un lastre de 15 Kg.-

-  A partir de La tercera fecha, los motores AUDI no podrán utilizar Cigueñal de Acero.-

-  El Ford Escort, podrá utilizar Cigueñal de Acero en forma permanente sin  agregar lastre.

-  Las demás marcas permaneceran con los Cigueñales Originales.-

19.6  PISTONES:   Originales o sustituto de repuesto del motor. Balanceo libre en la falda del

pistón. Por razones de maquinado en base de block, se deberá igualar  los cuatro pistones

en saliente cero (0. La negatividad y su cavidad, será igual al original de fábrica, según el

tipo de pistón colocado. Por razones de maquinado, en los casos de pistones con tetones

salientes al (0), se pueden eliminar.-

Para peso y/o medidas, ver ficha de homologación del vehículo.-

- Libre posición del pistón en el cilindro.-

IMPORTANTE:

-  Las (2) dos primeras fechas, los pilotos que quieran utilizar Pistones Forjados de acuerdo

al Reglamento Técnico, deberán agregar un lastre de 15 Kg.-

- A partir de La tercera fecha, los motores AUDI no podrán utilizar Pistones Forjados.-

- Las demás marcas podrán utilizar pistones forjados, agregando un lastre de 15 Kg.-

Mendoza, 21 de Marzo de 2011.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-