# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 2 - AÑO 2011

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO CLASE  2

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CLASE 2  que se ha dispuesto actualizar el reglamento técnico vigente versión(1-2011), en los siguientes puntos, a saber:

Art14. : SUSPENSION, AMORTIGUACION Y DIRECCION:

Permitido rotular lado chasis y alojamiento de barra estabilizadora, en los vehículos que posean brazos de rotula en la suspensión delantera ( solamente en el ojo del brazo rotulas, no en el anclaje de la barra ).

Permitido para todas las marcas que posean eje arrastrado colocar el conjunto esperal-amortiguador concéntrico en la suspensión trasera. Las marcas que tengan anclajes de amortiguadores superiores, este conjunto deberá ser tomado del mismo ( ejemplo: Escort, Palio ). Las que no lo tengan ( ejemplo: Peugeot 206, 207, Clio ), cabe destacar que en todos los casos el conjunto espiral-amortiguador, conserve la posición vertical.

Se permite fabricar anclaje que puede ser tomado a la jaula, o platina soldada y alojar mediante rotula. Permitido trabajar interior de pasarruedas. Se permite aparte del abulonado original soldar la araña al chasis.-

Art.16: PESO DE LOS VEHICULOS:

Para el Modelo Ford Escort, el peso mínimo será de 900 Kg.-

Art.19  MOTOR:

19.1  BLOCK :  Se permite cepillado hasta 1,2  mm. La altura del mismo será la indicada en cada

Ficha Técnica.

19.6  PISTONES:   Se permite rebaje del piston en su plano y cavidad, manteniendo el dibujo físico

sin respetar el diámetro y profundidad original, para lograr relación de compresión.-

19.16 TAPA DE CILINDROS:   Se permite encasquillar a mayor diámetro exterior.-

# Ficha tecnica senda / gacel / gol bx y gol ab9 ( Correciones)

Entiendase que corresponde :

Ficha Tecnica SENDA/ GACEL/ GOL BX Y GOL AB9 2º, 3º y 4º Generación

# Ficha tecnica ford escort y orion

## CASQUILLO DE VÁLVULAS

Casquillo de válvulas, diámetro interior, admisión 33,50 mm. máximo

Fe de Erratas : Prohibido el pulido y maquinado de conductos.-

Medidas Vávulas de Escape hasta 33,50 mm. Máximo

IMPORTANTE :  Aclaración de todas las fichas de Marcas y Modelos:

- Desestimar altura de compresión de pistón en todas las marcas y modelos.-

- En todas las Fichas Técnicas desestimar el peso del perno.-

FICHA  TÉCNICA PEUGEOT 207 – 16 v.

Carrera:  82 mm. (+ 0,5 mm.)

Diámetro: 78,50 mm. (+ 1 mm.) (+ 0,2 mm.) .  79,70 mm. Máximo.-

Mendoza, 31 de Marzo de 2011.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-