# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 4 - AÑO 2011

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO CLASE  2

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CLASE 2  que se ha dispuesto actualizar el reglamento técnico vigente versión(1-2011), en los siguientes puntos, a saber:

Art.16: PESO DE LOS VEHICULOS:

Para la marca Ford modelo Escort  (línea vieja) que utilice cigüeñal forjado, el peso mínimo será de 920 Kg, para el que utiliza el cigüeñal original el peso será de 880 Kg.

Art.19  MOTOR:

19.2  EMBRAGUE: SE PERMITE, para los vehículos que posean cable de embrague con auto regulación,  la eliminación del sistema por uno convencional de regulación manual, y  para los vehículos que posean porta rodamiento de empuje, de material plástico, reemplazarlo por otro tipo de material.

19.6  PISTONES:  Para todos los motores que  usan pistones forjados la posición del perno puede ser centrado,  o  posición original.

Para todos los motores que usan pistones originales o sustituto de repuesto, la posición del perno deberá ser con el desplazamiento original que corresponda  a cada motor.

19.16 TAPA DE CILINDROS: El largo de guía de válvulas será la siguiente

CHEVROLET CORSA            45 mm.    + / -  0.5mm.            -   Vastago  7 mm.

PEUGEOT    206 -  207          40 mm     + / -  0.5mm.            -   Vastago  7 mm.

FORD MOTOR ROCAM         42 mm.    + / -  0.5mm.            -   Vastago  6 mm.

FORD MOTOR AUDI              36.50mm.+ / -  0,5mm.            -   Vastago  8 mm.

42,50mm.+ / -  0,5mm.            -   Vastago  8 mm.

RENAUL CLIO   ADMISION   42mm.     + / -  0,5mm.            -   Vastago  7 mm.

ESCAPE      49mm.     + / -  0,5mm.            -   Vastago  7 mm.

VOLKSWAGEN                      36.50mm.+ / -  0,5mm.            -   Vastago  8 mm.

42,50mm.+ / -  0,5mm.            -   Vastago  8 mm.

36.50 mm + / -  0.5 mm               Vastago de 7 mm .

Mendoza, 3 de Junio de 2011.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-