Reglamento Técnico

Año 2011

CATEGORÍAS

TRADICIONALES

FORMULA  1100

CATEGORÍAS  TRADICIONALES

### CATEGORÍA  FORMULA 1100

MUY  IMPORTANTE

Si la interpretación de algún término o párrafo del presente Reglamento pudiese dar origen a dudas, Fe.M.A.D solicita que el constructor, y/o  preparador o concurrente de un automóvil se abstenga de interpretarlos según su propio criterio.

En tal caso se sugiere que mediante una nota se dirija a  Fe.M.A.D solicitando en ella la correspondiente aclaración a fin de que esta a través de su comisión técnica se expida al respecto mediante un informe de la cual  Fe.M.A.D conservara una copia.

Dicho informe será la única constancia válida para el constructor, preparador o Concurrente en el caso de que existan objeciones acerca del punto consultado. Los Comisarios Técnicos encargados de la inspección previa de los automóviles a una competencia darán validez exclusivamente a todas las observaciones que estén respaldadas  por las recomendaciones técnicas emitidas exclusivamente por escrito.

Se deja expresa constancia que todo lo que no figura en el presente reglamento como permitido deberá ser original de fábrica manteniendo su forma, tamaño, dimensión, peso y material idem al original y queda prohibido modificarlo.

El presente Reglamento Técnico se considera ABIERTO, debido a las modificaciones dispuestas, y que serán evaluadas por la comisión  técnica, a fin de efectuar de ser necesario, las correcciones reglamentarias  pertinentes.

Las observaciones efectuadas en el pasaporte técnico, deberán ser obligatoriamente  cumplidas para la siguiente competencia, donde se inspeccionará en la verificación técnica previa, los ítems observados en la competencia anterior.-

ART. 1: VIGENCIA:

El presente reglamento tendrá vigencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2011.-

ART.2: AUTOMÓVILES ADMITIDOS:

FIAT 600, FIAT 800, FIAT 133,  FIAT 128,  FIAT 147,  DE CARLO 700, UNION, CITROEN 3 CV, Renault  DAUPHINE, Renault GORDINI, Renault  4L, Y 4S. Todos los autos deben ser de fabricación nacional en serie de 1000 unidades como mínimo, y no se permite el armado de dos o más marcas.

ART.3: PESO MINIMO :

El vehículo se pesará tal cuál termino la competencia, con el piloto y todos sus elementos.-

| FIAT 600 | 625 KG |
| --- | --- |
| FIAT 133 | 625 KG |
| RENAULT GORDINI (MOTOR 1020) | 685 KG |
| RENAULT GORDINI (MOTOR 1100) | 695 KG |
| RENAULT DAUPHINE – GORDINI (MOTOR 850) | 625 KG |
| DE CARLO | 575 KG y con motor FIAT 1100 695 KG |
| CITROEN | 525KG |
| UNION | 725 KG |
| RENAULT 4S (MOTOR 1020) | 685 KG |
| FIAT 600; COUPE 800 (MOTOR 1100) | 695 KG |
| FIAT 128; FIAT 147 (MOTOR 1100) | 780 KG |

ART. 4: CHASIS:

Original de fábrica en modelo y marca. Se permite el reemplazo de partes del chasis por caños estructurales conservando medida, cantidad y ubicación original, con una tolerancia de 10 mm.

Se PROHIBE piso plano.

ART. 5: CARROCERÍA:

Original de fábrica dentro de los modelos mencionados en el presente reglamento, en buenas condiciones de chapa y pintura, permitiéndose solo las modificaciones o reformas enunciadas a continuación:

Interior de la carrocería: Debe ser original, solo se puede suprimir tablero y accesorios. Podrán reemplazarse los asientos delanteros por otros, libre butaca de tipo envolvente

Puertas: Pueden ser alivianadas manteniendo sus formas, dimensiones y material original. Las delanteras deben abrirse perfectamente,  deben tener correas y trabas de seguridad. No se permiten soldar las puertas delanteras pero sí las traseras.

Se autoriza un zócalo carenado, o pontón de protección lateral, que se extienda desde la rueda delantera, hasta la trasera, sobre el ancho de la trocha máxima, y con una altura máxima de 30 cm., con una estructura interna de caños, que permita una deformación progresiva y con ello la protección lateral del piloto.-

Permitido cortar las puertas a efectos de colocar pontones de protección lateral.-

Cristales: Parabrisas Triple, en buenas condiciones.

Luneta trasera obligatoria, deberá ser de acrílico o policarbonato transparente.

Los cristales de las puertas delanteras, deben  reemplazarse por acrílico o policarbonato transparente de 2 mm de espesor, más red obligatoria tomada de la jaula.

Los cristales de las puertas traseras deben reemplazarse por acrílico transparente o policarbonato de 2 mm de espesor.

Luneta Trasera Original, se debe reemplazar por acrílico transparente incoloro.-

Limpia y Lava Parabrisas :  Es obligatorio el uso del limpia parabrisas, siendo libre el contar con una o más escobillas. La llave de comando deberá estar  al alcance del piloto sentado en la butaca con cinturón colocado. La marca y tipo del equipo limpiaparabrisas es libre.

Guardabarros traseros: Pueden recortarse en su forma original hasta un máximo de 10 cm.

Trompa: Libre en cuanto a su diseño y material. La misma debe cubrir el ancho de la rueda, puede tener entrada de aire para refrigeración. Su anclaje al chasis es libre. Prohibido “trompa Speedway”. PROHIBIDO, que las guías de la trompa sobresalgan hacia delante.-

Soporte de la Trompa: Deberá construirse con caños de un máximo de 25 mm.de diámetro, y un espesor máximo de 1,2 mm. y su interior debe permanecer original (sin rellenar). Se permitirá posicionar tantos caños como cada constructor considere necesario, a fin de construir UNA ESTRUCTURA DEFORMABLE, en caso de impacto por accidente.

Los caños podrán ser de distintas medidas pero se deberá respetar, el diámetro y espesor máximo.-

Paragolpes: PROHIBIDO el uso del paragolpes delantero exterior e interior. El paragolpe trasero está permitido para proteger el motor en la parte exterior, traversa libre.

El largo del paragolpe no debe sobrepasar el ancho de la carrocería.-

Chapones  protectores inferiores delanteros y traseros: Se pueden suprimir o recortar. Se permite el uso de chapones delanteros de libre material, sin que estos sobrepasen el ancho de las ruedas.

Tapa de motor: De uso obligatorio, con libre diseño y material.

Se prohíbe el reemplazo de partes  de la carrocería  por iguales de fibra y/o materiales similares que no sean originales de la fabricación del modelo.

Puertas: Pueden ser alivianadas interiormente manteniendo sus formas, dimensiones y material original. Las delanteras deberán abrirse normalmente se les debe colocar cinturones con 15 cm. De abertura exterior. Las puertas traseras pueden ser abulonadas o soldadas.

Se autoriza un zócalo carenado, o pontón de protección lateral, que se extienda desde la rueda delantera, hasta la trasera, sobre el ancho de la trocha máxima, y con una altura máxima de 30 cm., con una estructura interna de caños, que permita una deformación progresiva y con ello la protección lateral del piloto.

Pisos: Ubicación original y forma libre. Se permite eliminar pasa ruedas delanteros e interiores de baúl.

Se permite el uso de alerón trasero, el cual debe ser  1 cm más angosto que el ancho de la carrocería. Su altura máxima debe ser de 5 cm más bajo que la altura del techo, medido en condiciones de carrera. Su largo y espesor es libre, así como su construcción. Su fijación debe ser abulonada o soldada  buscando el máximo de seguridad para evitar desprendimientos y/o accidentes.

Columna de Dirección: Libre ubicación.-

ART. 6: TREN DELANTERO Y TRASERO:

Deben ser originales de fábrica o sustitutos de repuestos.

Llantas: Libres, permitidas de aleación livianas, hasta 5 ½”

Cubiertas: Medidas libres; se permite  el uso de cubiertas importadas, radiales o comunes. Prohibido el uso de cubiertas de competición o taqueadas, la cubierta armada no debe sobresalir de la carrocería. Se permite  el redibujado original. No superar 8 mm transversal y 10 mm longitudinal.

Amortiguadores: Original o sustituto de repuesto, no se permiten de competición, conservando la cantidad, fijación y principio del funcionamiento original. Acción a la compresión y expansión, libre. En 4L y 4 S, se permite cambiar el anclaje, del amortiguador trasero el cual puede ubicarse en posición vertical, el mismo no debe ser original de fabrica. En Gordini, se permite modificar el anclaje de amortiguadores en su altura, no se permite el desplazamiento de la posición original.

Elástico: Se puede invertir el sentido del ojal, la cantidad de hojas es libre, largo libre. Dureza y espesor de la hoja libre, se permite el uso de tensores de elásticos.

Espirales: Libres, conservando su posición original.

Masas: Portamazas y rulemanes libres, es opcional el uso de espaciadores de rulemanes de punta de eje.

Se permite el uso de barras estabilizadoras tanto atrás como adelante, y también tensores de libre diseño.

Caja de dirección: Fabricación Nacional, posición libre.Se permite modificar anclaje de barra y el largo de unión del Pitman al brazo, para acortar recorrido, manteniendo extremos originales.-

Frenos: Se permiten disco de gran serie, se permite también ventilar y una bomba de gran serie uso comercial de freno doble circuito.

Parrillas de suspensión: Originales, bujes libres. Se permiten precargas en las suspensiones, entendiéndose por precarga. Al uso de tornillos y cadenas exclusivamente.

Las parrillas inferiores delanteras en el Renault, se permite desplazarlas de su anclaje original, siempre teniendo en cuenta la trocha máxima permitida.

Trochas: Las medidas se tomarán en la parte superior e inferior del perfil “J” de la llanta, y se promediarán ambas medidas.

| GORDINI | DELANTERA TRASERA | Hasta 1440 mm Máxima Hasta 1440 mm. Máxima |
| --- | --- | --- |
| FIAT 600 | DELANTERA TRASERA | Hasta 1380 mm Máxima Hasta 1440 mm Máxima |

Distancia entre ejes:

| GORDINI | Hasta 2290 mm Máxima |
| --- | --- |
| FIAT 600 | Hasta 2020 mm Máxima |

ART. 7:  MOTOR:

Block: Original de modelo y marca, se permite modificar hasta 2 mm la base, manteniendo su paralelismo . Debe conservar su ubicación, fijación y forma original.

Cilindros: No se permite desplazar los cilindros, o rectificar inclinado, se puede encamisar en su lugar de origen. Renault. debe permanecer en su lugar de origen. Debe tener las siguientes medidas:

| MARCA | DIAMETRO | CARRERA |
| --- | --- | --- |
| FIAT 600 y 800 | Hasta 62 mm + 2 + 0,2 mm | 66 mm + 0,5 mm. Máximo |
| RENAULT | 58 mm + 0,2 mm | 80 mm + 0,5 mm |
| RENAULT 1020 | 65 mm + 0,2 mm | 77 mm + 0,5 mm |
| CITROEN | 74 mm + 0,2 mm | 72 mm + 0,5 mm |
| DE CARLO | 80 mm + 0,2 mm | 73 mm + 0,5 mm |
| FIAT 133 | Hasta 65 mm + 0,2 mm | 68 mm + 0,5 mm |
| FIAT 600 S | Hasta 65 mm +1 + 0,2 mm | 63.5 mm + 0,5 mm |
| FIAT 1100 | Hasta 80 mm +1 + 0,2 mm | 55.5 mm + 0,5 mm |
| RENAULT 1100 | 68 mm + 0,2 mm | 77 mm + 0,5 mm |

Pistones: De fabricación nacional, maquinado libre. En 850 y 750 libres

Peso de los pistones en Renault 1020 y 1100, será como mínimo de 0,225 Kg.-

Aros: Libres, en 850.

En motores 1020 y 1100, originales o sustituto de repuesto.-

Espesor de los aros en Renault 1020 y 1100 :

1er aro: 1,50 mm.     -   2do. aro: 2,00 mm.   -   3er. aro:  4,00 mm.

Pernos de Pistón: Libre, en 850.

En motores 1020 y 1100, originales o sustituto de repuesto.-

Bielas: No se permite alivianar ni pulir la misma, se permite axial, de 0,5 mm por lado. Para todas las marcas se permite modificar Biela para utilizar perno flotante.

Peso de las bielas en Renault 1020 y 1100, será como mínimo de 0,466 Kg, con cojinetes.-

Cigüeñal: Se permite rectificar los muñones según normas de fábrica no desplazado, se permite balancear pero no alivianar ni pulir (no cortar contrapesos). Se permite tratamiento térmico y agrandar loa agujeros de lubricación.-

En Gordini se permite el cigüeñal de 4L.

Peso del Cigueñal en Renault 1020 y 1100, será como mínimo de 9,800 Kg. Sin tornillos, sin chaveta y sin engranaje-

Bancadas: Originales de fábrica, no se permite desplazamiento ni alesar, se permite perforar la bancada central para mejorar la lubricación

Árbol de levas: Original de fabrica o sustituto de repuesto, conservado su ubicación original, material de la caña, libre. Permitido usar  árbol de levas semi-terminado.

Arbol de levas Motor Fiat 600-R y Renault 850: cruce libre y alzada libre. No se permite invertir  el sentido de giro.

Fiat 600 S, Leva, alzada y cruce libre.-

Tapa de cilindros: Renault 850, Fiat 600 R y S. Debe de ser de material y forma original de fabricación en serie. Su preparación es libre, conservando su forma exterior, las bocas de admisión o escapes deberán conservar una sola línea, siendo sus dimensiones libres, el rebajado o cepillado debe hacerse en un plano paralelo a su base original, no permitiendo rebajarla en forma inclinada. Se permiten el uso de bujías rosca larga. En Fiat 600,  850 cm3  múltiple de admisión, libre.

Junta de tapa de cilindro: Libre

Poleas de cigüeñal: Se permite el uso de engranajes  dentados.

Resortes válvulas: Libre.

Guías de válvulas: Originales, se permite cortar, manteniendo ángulo original.

Se permiten guías de bronce, y entubar las guías con tubo de bronce.-

Asiento de válvulas: Libre su angulación.-

Válvulas: Originales de fábrica o sustituto de repuesto, prohibido el uso de válvulas especiales o de competición,  largo de vástago original.

Grados del asiento, libre. Casquillos no deben sobresalir del cielo.-

Fiat 850: Escape hasta 26.20 mm, con admisión  de 29.20 mm Máximo.

Renault: Escape hasta 30,30 mm, con admisión  de 33,60 mm  Máximo.

Renault 1100: Escape hasta 31,00 mm. + 0.50 mm, admisión  de 33,75 mm. Máximo

Fiat 1100: Escape hasta 31,50 mm. + 0,50 mm. , admisión  de 36,50 mm. Máximo.

Alzada de válvulas: Verificar en detalles de los motores por marca.-

Seguro de Válvula : Libres, en forma y posición.-

Varillas de válvulas y platillos: Originales de fabrica o sustituto de repuesto. No se permite el uso de varillas o platillos de titanio.

Platillos: Libres, en forma y posición. Material de acero.

Balancines y flautas de balancines: Originales de fabrica o sustituto de repuesto, correspondiente al modelo y marca.

Para Fiat 850 se permite suplementar las bases de la flauta, pudiendo llevar los espárragos hasta 12 mm de diámetro, reguladores de válvulas libre. Se permite rectificar los balancines del Fiat 600 S para llegar a la  alzada máxima permitida.

Botadores: Originales de fábrica  o sustituto de repuesto, maquinado libre.

Carter: Originales de modelo y marca, se permite rompeolas.

Múltiple de admisión: Libre. Para Fiat R – S y Renault 850, para poder usar carburador 34-34 apertura simultanea, o carburador 40 mm de una boca. Para Fiat 133 carburador 36 mm, múltiple de admisión original, maquinado interno, libre.-

Para todos los carburadores aquí mencionados, venturi libre.-

# MOTORES RENAULT 1020 – 1100

Cilindrada: 1020 cc y 1100 cc.

Carrera: 77 mm + 0,5 mm

Diámetro: 65 mm + 0,2 mm        -            68 + 0,2 mm

Distancia entre ejes de cilindro: 85 mm

Block de Renault, PERMITIDO bancada chica o bancada grande “Junior”

Relación de compresión y distribución: Libres.

Tapa de cilindros: Nacional y original del motor a utilizar. Cepillar manteniendo paralelismo original, colocar guías de bronce, o tubos de bronce. PERMITIDO maquinar conductos de admisión y escape, encasquillar manteniendo ángulo del asiento en 30º o 45°. Junta de tapa libre.

Se permite hermanar solamente en la Tapa de Cilindros, en un máximo de 10 mm de profundidad. Tapa de válvulas, libre.-

Diámetros de Conductos : En el primer tramo, hasta el inicio de la curva descendente, hacia el casquillo, a continuación,  totalmente original.-

Para Renault :    Admisión: 	  Hasta 31,00   mm. Sin Tolerancia.-

Escape:	  Hasta 28,00   mm. Sin Tolerancia.-

Diámetro  de casquillos :

Para Renault:    Admisión: 	  Hasta 31,00 mm.  Máxima.

1100           Escape:	  Hasta 26.00 mm.  Máxima.

### Resortes, Trabas y Platillos:

PERMITIDO para los motores 1020  y  1100  posición trabas  y  platillos,  LIBRES.

Material  y  Dureza,  LIBRES.    PROHIBIDO TITANIO.-

Resortes helicoidales, material y dureza libre, cantidad original.

Válvulas de admisión:   	Alzada: hasta 9.10 sin luz, Máximo cruce libre.

Diámetro: 35,75 mm Máxima.

Número de resorte: 1

Tipo de resorte: helicoidal.

Válvulas de escape:	Alzada: hasta 9.10 sin luz, Máximo cruce libre.

Diámetro: hasta 31,50 mm Máxima.

Número de resorte: 1

Tipo de resorte: helicoidal.

Camisa: Original o sustituto de repuesto, se permiten

modificaciones.

Pistones: 	Originales de fábrica o sustituto de repuesto. Permitido

Realizar cavidad de válvulas.-

Peso del Pistón: mínimo 0,225 Kg.

Diámetro: 65 mm en 1020, y 68 mm en 1100

Distancia del eje a la cabeza: 37.5 mm +/- 0.2 mm, se

permite el cepillado del pistón conservando el plano

Original no sobrepasando los 0.30 mm en la parte superior

del mismo.

Pernos de Piston:                        Original o sustituto de repuesto

Diámetro Exterior 20 mm

Diámetro Interior  13 mm

Se permite ranurar en el alojamiento del perno, para

colocar seguro seeger o de teflón.-

Aros:                                            Original o sustituto de repuesto.-

Espesor de los aros: 1er. aro          2do.aro         3er. aro

Renault  1020           1,75 mm        2,00 mm       4,00 mm

Renault  1100           1,75 mm        2,00 mm       4,00 mm

Camisas de Cilindros: Se permite el fresado para pasaje de válvulas, si fuese necesario.-

Bielas: Original como lo provee la fábrica, se permite tornear los laterales para dar juego axial (0,5 mm por lado)  para todos los motores.

Longitud: 128 mm +/- 0.20 mm entre centro.

Peso: hasta 466  gr  Mínimo.

Material: acero SAE 1038. Se permite el balanceo de  las bielas.

Se permite embujar el ojo del perno de la biela, para perno flotante. Seguro de pernos: libre.

Cigüeñal: Original como lo provee la fábrica, con un peso mínimo hasta 9.800 kg., sin chaveta y sin engranaje Se permite mecanizado para llegar al peso mínimo (no así el pulido), sin tolerancia. Se permite ranurar para la lubricación.

Varilla levanta válvula: Original como lo provee la fábrica, sin modificaciones.

Múltiple de admisión: Original como lo provee la fábrica, fundición o aluminio. Se permite tornear en la boca del interior del múltiple de admisión (en línea recta y NO en forma cónica), en la entrada superior, hasta el descanso, manteniendo los 36,60 mm de diámetro, sin pulir. Se permite encamizar para mantener dicha medida.

Bujías: Libre elección manteniendo la posición original. (1) por cilindro.-

Árbol de levas: Original o sustituto de repuesto o semi-terminado, posición original, alzada hasta 9.10 mm. sin luz, cruce libre. La alzada de la misma se mide sobre la válvula sin luz.

Se permite engranaje corrector, se permite guías de válvulas de bronce o encamisar con tubos de bronce, con ángulo de asiento de válvulas de 30° o 45°.-

Eje de balancines: Se permite la flauta de balancines del  motor 1400, en el Renault 1020 y 1100. Los  caballetes se permiten de forma artesanal. Libre material, ubicación y cantidad.-

Carburador: De gran serie, de una sola boca, de hasta 36,70 mm Máximo. Exterior Original, preparación interna libre.-

Para el Fiat 128 y 147, carburador 2 bocas de hasta 34,20 mm Máximo.

# MOTOR   FIAT-1100:

# Motor Fiat 1100 en chasis  Fiat 600/800 Coupé: Motor original

- Diámetro: 80    mm + 1    mm. Tolerancia + 0,2 mm

- Carrera :   55.5 mm + 0,5 mm

- Relación de compresión y distribución libre.

- Tapa de cilindro: Nacional y original del motor a utilizar. Cepillar manteniendo

paralelismo original, colocar guías de bronce, o tubos de bronce. PERMITIDO

maquinar conductos de admisión y escape, encasquillar manteniendo ángulo del

asiento en 30 o 45°. Junta de tapa libre.

Se permite hermanar solamente en la Tapa de Cilindros, en un máximo de 10 mm de

profundidad. Tapa de válvulas, libre.-

Diámetros de Conductos : En el primer tramo, hasta el inicio de la curva

descendente, hacia el casquillo, a continuación,  totalmente original.-

Para Fiat  :          Admisión: 	  Hasta 27,00   mm. Sin Tolerancia.-

1100            Escape:	  Hasta 27,00   mm. Sin Tolerancia.-

Diámetro  de casquillos :

Para Fiat  :          Admisión: 	  Hasta 31,20   mm.  Máximo.

1100               Escape:	  Hasta 27,70   mm.  Máximo.

### - Resortes, Trabas y Platillos:

PERMITIDO para los motores FIAT  1100  posición trabas  y  platillos,  LIBRES.

Material  y  Dureza,  LIBRES.    Prohíbido TITANIO.-

Resortes helicoidales, material y dureza libre, cantidad original.

- Válvulas:   Originales o sustituto de repuesto. Prohibido pulir.

Diámetro de admisión: hasta 36 mm + 0,50 mm. = 36,50 mm Máximo.

Diámetro de escape:  hasta  31 mm + 0,50 mm = 31,50 mm máximo.

Diámetro de vástago: hasta 8 mm

##### Angulo de asiento de  45 °  ó   30 º

Pistones: 			      Originales de fabrica o sustituto de repuesto.-

Peso con ejes y aros: 350 gr. +/- 10 gr

Pernos de Piston:                     Original o sustituto de repuesto

Diámetro Exterior 22 mm

Diámetro Interior  15 mm

Largo libre.

Se permite ranurar en el alojamiento del perno, para

colocar seguro seeger o de teflón.-

Aros:                                         Original o sustituto de repuesto.-

Espesor de los aros: 1er. aro          2do.aro         3er. aro

Fiat 1100                  1,50 mm        2,00 mm       3,97 mm

Bielas: Original como lo provee la fabrica, se permite tornear los laterales para dar

juego axial ( 0,5 mm por lado)  para todos los motores.

Peso: 690  gr con cojinetes.

Se permite el balanceo de  las bielas.

Se permite embujar el ojo del perno de la biela, para perno flotante. Seguro de

pernos:libre

- Cigüeñal :  Original: peso hasta 9,250 Kg fundido 11,.000 Kg. Estampado, Mínimo.

Se permite el balanceo, se permite ranurado, para mejorar la lubricación.-

.

- Carburador :   Weber o Solex 32 mm + 0,2 mm, Vénturi 24 mm. SE PERMITE        carburador CARESA, copia fiel al Weber original 32mm + 0,2 mm. Ventura 24 mm.

- Múltiple de admisión : Original, no se permite pulir ni agrandar se permite un

adaptador de 30 mm para fijación del carburador, con juntas de 1 mm.

- Múltiple de escape: Libre.

-  Leva: Original o sustituto de repuesto.  Alzada hasta 9.10 mm , Máximo cruce libre.

Permitido eje semi-terminado.-

Se permite engranaje corrector de leva.-

- Volante de motor: Original, peso libre. Se permite colocar el de Fiat 600/800

-  Distribuidor: Original de fábrica. Su preparación interna es libre conservando su

lugar de origen con (1) platino y (1) condensador. Leva y bobina libres

- Caja de velocidades y diferencial: Origínales del auto, no del motor mencionado

-  Traversa:  Libre.

ART. 8: SISTEMA DE LUBRICACIÓN:

Libre; se permite el uso de un radiador de aceite con fijación dentro de la carrocería sin modificar el Carter, se permite realizar una toma de aire para el radiador de aceite sin que sobresalga la carrocería y pudiendo colocar tela o rejilla como protector, se permite el uso de bomba de aceite de dimensiones y marca libre, siempre que este situado dentro del Carter sin modificar el mismo, se prohíbe el uso de bomba auxiliar de aceite.

ART. 9: DISTRIBUCIÓN:

Libre, no se permite invertir el giro.

ART. 10: ENCENDIDO:

Fiat 600 R o Coupé 800. se permite distribuidor del “S”

Distribuidor: originales de fabrica o sustituto de repuesto. Preparación interna libre, conservando su lugar de origen, con (1)un  platino y (1) un condensador. Leva de distribuidor libre.

Bujías: Libre, (1) por cilindro.-.

Bobina de encendido: Libre.

Batería: Si está ubicada dentro del habitáculo, debe estar cubierta y completamente aislada, y debe quedar perfectamente fijada a la carrocería.

Orden de encendido: 1,3,4,2

ART.11: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:

Radiador de libre tamaño y ubicación fuera del habitáculo. Se permite el uso de electro ventilador. Se permite canalizar, se puede colocar rejilla o tela para su protección.

La bomba de agua debe ser original o sustituto de repuesto, manteniendo su posición original.-

ART. 12: CAJA DE VELOCIDADES:

Original y estándar de fabrica, manteniendo su ubicación y lugar no se permite el cambio de relaciones ni tampoco anular la marcha atrás. Se puede anular frenos sincronizados.-

ART. 13: RELACIONES DE CAJA

| GORDINI: | PRIMERA 3.70 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SEGUNDA 2.28 |  |
|  | TERCERA 1.52 |  |
|  | CUARTA 1.035 |  |
|  | MARCHA ATRÁS 3.7 |  |
|  | Relación diferencial 35-8 |  |

| FIAT: | PRIMERA 3.384 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SEGUNDA 2.055 |  |
|  | TERCERA 1.333 |  |
|  | CUARTA 0.89 |  |
|  | MARCHA ATRÁS 4.275 |  |
|  | Relación diferencial 39-8 |  |

ART. 14: DIFERENCIAL:

Original de fábrica, o sustituto de repuesto. No se permite el bloqueo.

Fiat 600/800:   39/8

Renault:           35/8

Palieres libres sin alterar la trocha original, y con una tolerancia para la medida

de la trocha + 30 mm

Fijación del puente original.

ART. 15: VOLANTE MOTOR:

Original de fábrica, o sustituto de repuesto. Se permite alivianarlo.

ART. 16: EMBRAGUE:

Monodisco a diafragma, intercambiable entre marcas. Se permite Crapodina libre.  No sinterizado, ni de competición. Se permite pegar y remachar, y disco con maza fija.-

ART.17: MOTOR DE ARRANQUE:

Obligatorio y que funcione.

ART. 18: FILTRO DE AIRE:

Libre dentro del habitáculo. Se permite toma de aire en el techo o acrílicos laterales, pudiendo sobresalir de su periferia hasta 10 cm.

ART. 19: PALANCA DE CAMBIOS:

Palanca de cambio, pedales de acelerador, freno y  embrague, libres.

ART. 20: TANQUE DE COMBUSTIBLE:

Metálico, con tapa de seguridad, tubo de ventilación hacia al exterior, grifo para drenaje y orejas. Ubicación en parte delantera del vehículo, se permitirá colocarlo dentro del habitáculo siempre que este aislado y lejos de la batería, dentro de un compartimiento metálico, en la línea de las ruedas traseras.

ART.21: COMBUSTIBLE:

Combustible solamente el de uso comercial o corriente, será controlado por el ente fiscalizador Fe.M.A.D.-.

ART.22: LUBRICANTES:

Lubricantes de uso comercial al expendio publico, se permite el uso de aditivos.

ART.23: NEUMÁTICOS:

Cubiertas de uso comercial. . Prohibidas las de competición, pantaneras, medallones y militares. Se permite remarcado sobre el dibujo original (no-formación de tacos), hasta 8 mm trasversal y 10 mm longitudinal.

ART. 24:  ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

Nombre y Grupo sanguíneo del Piloto: Deberá estar pintado o ploteado, sobre el techo en el borde superior delantero izquierdo, y sus medidas serán  8cm de alto x 25 cm de largo como medida mínima.

Buzo antiflama, casco, botas o zapatillas: Su uso es obligatorio para entrenamiento,

Clasificación y competencia (RDA. Deberá llevar bordado el Nombre y Apellido del piloto, como así también el Grupo Sanguíneo.

Butacas:  De competición con apoya cabeza. Deberán estar ancladas a la estructura o Jaula Del automóvil, o largueros del piso. Deberán estar firmemente soldadas o abulonadas con bulones de acero de 10 mm. Como mínimo.

IMPORTANTE:  Su posición deberá respetar una separación, NO MENOR de 200 mm. de la línea del parante de la puerta izquierda.-

Cinturones de Seguridad:  De competición, de  apertura rápida. Anclados a la jaula del  automóvil,   por medio de bulones (los delanteros) de 10 mm. , y por medio de una abrazadera envolvente, de planchuela de 5 mm. de  espesor mínimo, y 50 mm. de ancho ( los traseros), fijada a través de bulones de 10 mm. al caño de la jaula que une las torretas traseras.-

Extintores de Incendio:

Sistema manual:  OBLIGATORIO. Matafuego, Cantidad uno, de capacidad mínima 2 Kg de polvo químico con reloj indicador de carga sujeto con sunchos metálicos de apertura rápida al alcance del piloto. Deberá llevar el símbolo E extintor.

Deberá estar indicada la tara y el peso completo y pintar el número del coche, en dicho matafuego.-

Espejos retrovisores: Serán tres: uno en el interior del vehículo, el  2º exterior sobre la

puerta delantera izquierda y el 3º exterior sobre la puerta delantera derecha. En todos los

casos superar los 100 mm. cuadrados de espejo.

Cortacorriente: Dos llaves, una externa y otra interna al alcance del piloto sentado y con cinturón de seguridad  puesto. La llave exterior tendrá que estar señalizada con un triangulo de 10cm por lado, fondo azul, con un rayo en su interior de color rojo.

Malla Protectora: Es OBLIGATORIO, colocar malla protectora de ventanilla ó laterales; firmemente tomada de la jaula, para protección del piloto.

Luz  de Stop: Es obligatorio el uso de dos faros de color rojo claramente visibles, de excelente intensidad ubicados en la parte trasera del vehículo, en la luneta trasera, debe estar en perfecto estado de funcionamiento.,diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado, con una lámpara de 15w mínimo. Debe solo funcionar a través del pedal de freno.-

Luz Permanente: OBLIGATORIA, deberá encenderse al poner en contacto el Motor, sin llaves secundarias . Debe estar instalada en el centro de la luneta trasera en la parte superior, de color amarillo intenso.

EN COMPETENCIA DE TIERRA :  DEBERAN ESTAR ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO  CUANDO  EL AUTO  SALGA  A  PISTA.-

Diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado. Lámpara, mínimo 15 W.

En las competencias nocturnas se deberá colocar una luz igual en la parte delantera.-

Sobre el techo, o en la parte inferior del  parabrisas, sobre  la carrocería.-

Barreros : De uso obligatorio, en tracción, su despeje debe estar al ras del suelo, y su ancho debe abarcar todo el ancho de la cubierta, de material duro (no-cámara)

Número Identificatorio: Deberá ser un rectángulo negro y medir como mínimo 30cm de

alto por 40cm de ancho o un circulo negro de 40cm de diámetro como mínimo, los números

blancos tendrán una altura de 32cm y un trazo de 5cm de espesor, los números deberán ser

ubicados en los laterales, sobre los acrílicos traseros, sobre el techo y la trompa. Es

Obligatorio inscribir en el lateral y en el borde delantero izquierdo del techo el nombre del

Piloto con su grupo sanguíneo.

Enganche para remolque: Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte trasera y delantera del vehículo. Los traseros deberán ser colocados sobre la superficie de la carrocería. Los delanteros tendrán que estar situados, debajo de la línea del paragolpe, sin sobresalir de la carrocería, de construcción y fijación capaz de resistir aún en condiciones de ser arrastrado prescindiendo de al menos de dos de sus neumáticos. Si los mismos se construyen con hierros, cuya sección transversal es redonda, el diámetro mínimo será de 10 mm-

Los vehículos deberán tener en la parte delantera y trasera, una flecha blanca, pintada o ploteada, claramente visible, que indique la posición del enganche para remolque.-

ART. 25 :  JAULA  ANTIVUELCO:

OBLIGATORIA. La estructura del gráfico es el  requisito mínimo de jaula de seguridad.

Los puntos A y G del arco delantero, y los E y K del arco principal, y los puntos F y L de los tirantes longitudinales deberán ser soldados a una planchuela de fijación 3/16, la cuál estará fijada al piso del vehículo por medio de bulones o soldadura.

Dentro del habitáculo colocar barras adicionales limitadas exclusivamente por la condición de que no dificulten

La salida del piloto, que se encuentren a no menos de 100mm del ocupante del habitáculo, salvo las barras que están en el piso que no interfieren con el desplazamiento del piloto

Material caños tubos de acero al carbono, estirados en frío

sin costura resistencia mínima a la tracción = 350 N/mm.

Se permite posicionar tantos caños como cada constructor considere necesario.

(Ver plano adjunto)

IMPORTANTE: Se deberá colocar un caño que una indistintamente los puntos C con J, o  I con D (para protección de la cabeza). Asimismo deberá colocarse doble caño en forma de “X” de protección lateral que una las caños A y E (para protección del cuerpo del piloto).-

DIMENSIONES MÍNIMAS

| Diámetro mínimo | Espesor Mínimo |
| --- | --- |
| 30 mm | 2 mm |

Mendoza,   25  de Febrero de 2011.-

EDUARDO MOYANO MARINI                                                          JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario  de  Fe.M.A.D.                                                                  Presidente de Fe.M.A.D.