# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 4 - AÑO 2012

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO CLASE 2

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CLASE 2, que  el Consejo Directivo de Federación ha dispuesto modificar el reglamento técnico vigente versión(1-2012), en los siguientes puntos, a saber:

FICHA  TECNICA  RENAULT  CLIO  16 VALVULAS

Block motor 1.6 K4M 16 valvulas

Carrera                                                    80.50 mm.  +/- 0.2  mm.

Diámetro                                                 79.50 mm.  +  0.50 mm.

Cilindrada                                                1598  cc.

Altura                                                       200   mm.   +/- 1.2  mm.

Pesos minimos

Biela (sin cojinete)                                   514 Gr

Cigüeñal                                                  8.400 Kg

Volante C/corona                                    5.800 Kg

Piston

Peso                                                        205 Gr  (minimo) Se permite cavidad de válvulas

Ranuras de aros                                       1º=  1,5  mm.      2º= 1.5 mm.    3º= 2.5 mm.

Ranuras de aros                                     1º=  1,2  mm.      2º= 1.5 mm.    3º= 2.5 mm.

Altura de compresión                              Se desestima

Perno de piston

Largo                                                         Se desestima

Diámetro interno                                       13 mm.

Diametro externo                                      20 mm.

Peso                                                         Se desestima

Bielas

Largo                                                        128 mm. +/- 0.2  mm.

Guias de válvulas

Largo                                                          40.50 mm. +/- 0.50 mm.

Casquillos de válvulas

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa

Diametro interno Admision                         28.80 mm.  Maximo

Diametro externo Escape                           23.80 mm.  Maximo

Altura                           Adm                          5      mm.  +/- 1 mm.

Esc 	                   6      mm.  +/- 1 mm.

Valvulas

Admision                                                    32.90  mm.   Máximo

Escape                                                       28.20  mm.   Maximo

Vastago                                                        5.50  mm.

Largo Admision                                         109.50 mm.

Largo Escape                                            107.30 mm.

Leva

Alzada                                            	   9.20 mm. +/-  0.10 mm.

Caja de velocidades  JC 5-25

1ra                                        11/37          3.36

2da                                        22/41         1.86

3ra                                         28/37         1.32

4ta                                         34/35         1.03

5ta                                         39/32         0.82

Relacion de diferencial         15/61          4.07

M.A                                        11/39         3.54

Mendoza, 10 de Septiembre de 2012.

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-