# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 5 - AÑO 2012

# REGLAMENTO  TECNICO  TURISMO CLASE 2

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CLASE 2, que  el Consejo Directivo de Federación ha dispuesto modificar el reglamento técnico vigente versión(1-2012), en los siguientes puntos, a saber:

FICHA TECNICA Fiat / regatta / uno / duna / palio

## BLOCK MOTOR

### Carrera              		                               67.40 mm, tolerancia  ± 0.20 mm

Diámetro                			                  86.40 mm.+ 1 mm., tolerancia 0.2mm

Cilindrada                                			     1636cc

Altura del block                              		   	246  ±  1.2 mm

## PESOS MINIMOS

Biela                                		  	       560  gr.   Mínimo

Cigüeñal                                    	 		    8.050  kg   Mínimo

Volante con corona              	   		    6.550  kg   Mínimo

## PISTON

- Peso:                    			  	     298    gr.   Mínimo

- Altura:                         				     22,30 mm.

- Ranuras:                 1ra.                    2da.                          3ra.

1,55mm.            1,79mm.                   3,00mm.

Desestimar altura de compresion

## BIELAS

Largo							128.50 mm.  + / -  0.20 mm.

PERNO DE PISTON

- Peso:             		  			             Desestimar peso

- Diámetro Interior 			  	 	13,00 mm.

- Diámetro Exterior   					 22,00 mm.

- Largo            		           				 Desestimar largo

GUIAS DE VALVULAS

Largo =

## VÁLVULAS

Admisión              	  			      39.90 mm    Máximo

Escape            				                   33.20 mm   Máximo

Vástago ()  		  	                                  7.97 mm

Largo admisión			                 	     108.50 mm   ±  1mm

Largo escape		   	                 	     108.50 mm   ±  1mm

CASQUILLO DE VÁLVULAS

Diámetro interior admisión                                        37,00  mm    Máximo

Diámetro interior escape                                           28,50  mm    Máximo

La altura no debe sobresalir del cielo de la tapa.-

Se permite el pulido, hasta la medida máxima de los conductos.-

Admisión                                                                    28,00  mm   ±   0,5 mm

Escape                                                                       27,00  mm   ±   0,5 mm

Altura del mismo =8 mm. +/- 1 mm.

BOTADORES

30.50 mm.  +/- 0.50 mm. de altura   y 37 mm. de diámetro

## LEVA

Alzada de leva 		                  		      11.10 mm     Máxima

CARBURADOR:

Hasta 36 mm. de diámetro del cuerpo.-

CAMARA DE COMBUSTION: Se Permite trabajar en la misma, con el fin de equiparar el rendimiento con las demás marcas.-

## CAJA DE VELOCIDADES: Están permitidas las siguientes:

1º			43/11        3.909                    1º			43/11        3.909

2º			47/21	    2.238                    2º			47/21	    2.238

3º			38/25	    1.520                    3º			38/25	    1.520

4º			37/32	    1.156                    4º			37/32	    1.156

5º			35/37        0.946                    5º			36/37        0.971

m/a			                 3.909                    m/a			    3.909

diferencial		15/59	    3.933                    diferencial		15/59	    3.933

1º			43/11        3.909

2º			47/21	    2.238

3º			38/25	    1.520

4º			37/32	    1.156

5º			35/37        0.872

m/a			15/59	    3.909

diferencial		17/64	    3.765

## MEDIDAS de trocha y largo entre ejes

REGATTA      	PALIO		DUNA   	UNO

Trocha delantera Máx.en (mm) 	    1409     	 1652 		1409  		1596

Trocha trasera	   Máx.en (mm)     1431		 1652     	1431		1596

Largo entre ejes  Máx.en (mm)      2475 	 2384		 2386		 2386

ANCHO DE CARROCERÍA

PALIO					1634 mm   Máximo

### REGATA	       			1605 mm   Máximo

## AMORTIGUADORES: FIAT REGATTA, DUNA, UNO.-

- Delanteros

diámetro del vástago		                 			20,1  mm  Máximo

diámetro del cárter		            		     	      45 - 48    mm   Máximo

Largo vástago extendido	                 		            184   mm   Máximo

Largo de cárter		                 	    	            337   mm   Máximo

- Traseros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm   Máximo

diámetro del cárter		                 			54,0 mm   Máximo

Largo vástago extendido	                 		            211   mm   Máximo

Largo de cárter		                 		            382   mm   Máximo

## AMORTIGUADORES: FIAT  PALIO

- Delanteros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm   Máximo

diámetro del cárter		                 			53,0 mm   Máximo

Largo vástago extendido	                 		            166   mm   Máximo

Largo de cárter		                 		            337   mm   Máximo

- Traseros

diámetro del vástago		                 			20,1 mm   Mínimo

diámetro del cárter		                 			54,0 mm   Mínimo

Largo vástago extendido	                 			161 mm    Mínimo

Largo de cárter		                 			247 mm    Mínimo

PERMITIDO  para todos los FIAT, colocar conjunto espiral-amortiguador trasero (espiral concéntrico) en la posición original del amortiguador, para eliminar sistema de  elásticos.-

Mendoza, 10 de Septiembre de 2012.

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-