CAMPEONATO

SUREÑO DE KARTING

2013

REGLAMENTO  TECNICO

CATEGORIA  150 - 4 T

SUREÑA

REGLAMENTO TECNICO CATEGORIA 150cc. 4 TIEMPOS SUREÑA

GENERALIDADES:

IMPORTANTE: Todo lo que no está expresamente autorizado en el presente Reglamento Técnico, está terminantemente prohibido.-

LICENCIAS: Todos los pilotos deben poseer licencia médica y deportiva, FEMAD, y    licencia   de concurrente de FEMAD.

EDAD:   Para pilotos de mínimo 18 ( Dieciocho ) años cumplidos a la fecha de la primer Carrera en la que vayan a participar y sin tope máximo de edad.-

INDUMENTARIA Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela, casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco,

homologado CNK-  CDA- ACA

NUMEROS DISTINTIVOS: Cuatro (4) placas de dieciséis (16) centímetros por diez y ocho (18) centímetros,  Redondeadas en sus ángulos, de material flexible, con números NEGROS,  sobre fondo AMARILLO.   Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple  de 15 mm. como mínimo.

IMPORTANTE:

- Todo motor ingresado a la categoría debe estar previamente revisado, precintado y autorizado por FEMAD, Y DEBE SER KAYAK 150CC (MONOMARCA)

- En caso de no estar precintado al momento de la verificación Técnica previa,  podrá

ser precintado por el técnico de Federación, antes de comenzar.

- Si un motor le faltase un precinto antes de comenzar la competencia podrá ser precintado por el técnico antes de la misma y será notificado a la comisión de penalidades de FEMAD, quien determinara la sanción a aplicar

- Si algún piloto debiera cambiar alguno de los elementos del motor que este precintado, deberá ser informado a la federación para la autorización del mismo y posterior precintado por el técnico de la FEMAD.

- El técnico podrá desarmar o revisar cualquier motor que él considere necesario, una vez revisado se volverá a precintar

- Cada motor llevara una planilla de control, con número de precinto y cambio de elemento del mismo, que estará a disposición de la categoría.

- Cualquier motor podrá ser denunciado por cualquier piloto o concurrente, participante de la competencia, basándose en el artículo vigente del Reglamento de Campeonato especifico sobre denuncias.

- Al motor que el técnico encontrase alguna anomalía, podrá ser sancionado con la quita de los puntos o el total de los puntos desde la última revisión técnica que se le hizo a ese motor, hasta la carrera donde se encontró la anomalía.

- Motor – Tipo de motor:

- Marca KAYAK, mono cilíndrico, 150 cc., 4 tiempos, refrigerado por aire, caja de 5 velocidades con embrague manual

- Todos los motores deberán mantener todos sus componentes originales, idénticos de serie sin alteraciones, exceptuando lo puntualmente especificado.

- Carter:

- Carter original del motor, formas y dimensiones externas e internas originales.

- No se puede alterar la posición y las medidas originales de los espárragos y/o tornillos. Es optativa la utilización de junta en el armado de ambas partes.

- Se permite quitar el sensor de marcha neutra y velocidad.

- Cilindro:

- Original del motor o su reemplazo idéntico comercial

- Diámetro 61 mm (se permite rectificar 1mm el diámetro, máximo 62mm) . Prohibido el uso de camisa cromada.

- Obligatorio el uso de junta de base de cilindro, medida y material libre.

- Carrera 49.3 mm +/- 0.20 mm

- Cilindro: altura máxima 68 mm +/- 0.20 mm

- Tapa de Cilindros:

- Original del motor, sin ningún tipo de modificación. Obligatorio el uso de junta de tapa de cilindros original de 1 mm (+/- 0.2mm) de espesor.

- Altura entre planos 82mm (+/- 0,2mm)

c.     Orificio de admisión: Ø 30 mm. Máximo.

- Orificio de Escape: Ø 29 mm. Máximo.

- La medida interior de los conductos tanto de admisión como de escape deben ser originales no se permite agrandar, pulir, o cualquier otro tipo de trabajos.

- Casquillo: Admisión 26 mm. de diámetro como máximo, escape 21,5 mm. de diámetro como máximo,  manteniendo  45º y una parte recta de al menos 4 mm.-

- Árbol de Levas

- Árbol de levas original del modelo. Cruce alzada y punto original.

- No se permite el uso de dispositivos para cambio de punto en su masa central.

- Se permite corrector de leva

- Alzada escape 6,18 mm, alzada admisión 6,40mm. Dimensiones Circulo base 25.18 mm.

- Medición sin luz de válvulas: Admisión 7,5 mm (+/- 0,2mm) – Escape 7,2 mm

- Este elemento será medido por un dispositivo provisto por la comisión técnica.

- Guías de válvula

- Originales en material, forma y dimensiones

- Válvulas

- Original.

- Dimensiones: Admisión 31.60 mm , vástago 5.5 mm, largo total91.50 mm  - Escape 26.00 mm, vástago 5.5 mm largo total 90.60 mm

- Prohibido su mecanizado

- PERMITIDO: Sustituto de repuesto, manteniendo material, forma, y medidas del ídem a lo original

- Platillos de válvulas

- Originales e idénticos en material, masa,  forma y dimensiones.

- Resortes de Válvulas

- Originales

- Cantidad por válvula igual a la original.

- Diámetro del resorte grande:  26, 5mm – Diámetro resorte chico: 17.5mm

- Arandela Grande 1mm – Arandela chica 0.5 mm

- Conjunto espiral 1: Espiral grande 7,5 vueltas y diámetro 3.8mm – Espiral chico: 9,5 vueltas y de diámetro 2.5 mm

- Conjunto espiral 2: Espiral grande 7,5 vueltas y de diámetro 3.7 mm – Espiral chico: 7,5 vueltas y diámetro 2.7 mm

- Prohibido el intercambio de conjunto espiral.

- Balancines

- Originales, manteniendo ángulos, radios y demás medidas originales.

- Cigüeñal

- Original en forma, material y dimensión. Peso mínimo del cigüeñal: 1420 grs.

- Biela

- Debe responder al modelo original en todas sus formas, medidas, y especificaciones que se expresa en los siguientes puntos.

- Longitud entre centros (103,5 mm)

- Perno de pistón 15 mm. – muñón 30mm.

- No se permite ningún tipo de modificación.

- Pistón

- Original del modelo de motor utilizado, o sustituto de repuesto, manteniendo la forma, material, dimensiones y la cantidad de aros originales a del modelo original.

- Prohibido cualquier  trabajo adicional sobre el mismo

- Esta totalmente prohibido su mecanizado (rellenado, pulido, alivianado, etc.)

- No se permite afloracion de pistón

- La cabeza del pistón no debe sobresalir de la camisa en ningún caso.

- Altura total del pistón 52,5 mm

- Perno de 15mm, del perno a la cabeza del pistón deben haber 16mm +/- 0.2mm

- Aros

- Debe responder al modelo original en todas sus especificaciones.

- Cantidad original

- Todos los aros deben estar en correcto funcionamiento, manteniendo la presión original contra la camisa del cilindro, al finalizar la competencia.

- Primer aro: 1mm – Segundo Aro: 1mm – Tercer aro: 2mm.

- Altura del primer aro a la cabeza del pistón: 2.5 mm

- PERMITIDO: Sustituto de repuesto manteniendo material, forma, y dimensiones de los ídem anteriores

- Relación de compresión: El cubicaje de la cámara de compresión se tomara con el pistón  en P.M.S. hasta el borde superior rosca de la bujia y será de 18,20 cc. Sin tolerancia.” Se medirá una sola vez, el motor que no de la medida quedara excluido” medida con bureta calibrada y con aceite YPF, ATF-DEXRON II, cuya viscosidad es

SAE  10 w

16.Carburador

- Único, de fabricación china, con difusor de 20.10mm x 26.10mm máximo.

- Cortina 22 mm máximo

- Debe estar homologado por FEMAD

- Se prohíbe eliminar el cebador, o modificar las dimensiones de sus componentes

- Emulsionado libre

- Posición en altura de la aguja en la guillotina libre

- El diámetro de paso de combustible de los gliceurs es libre

- Estándar interior y exterior

- No se permite bomba de pique.

17.Filtro de aire

- De material libre debiendo el mismo cumplir con su propósito y no poseer ningún tipo de elemento difusor o canalizador fijo o móvil en su interior

- Se prohíbe cualquier tipo de toma dinámica o pre cámara delante del filtro de aire o entre el filtro y el carburador.

18.Tubo de admisión

- Original o similar provisto para motores de gran serie. Forma, terminación superficial y dimensiones originales.

- Tanto el tubo de admisión como el carburador y las bridas intermedias deben estar firmemente sujetados al finalizar la competencia impidiendo cualquier ingreso  de aire que no sea por la boca del carburador.

- Queda prohibida la realización de cualquier tipo de trabajo en si interior o del agregado de algún tipo de pieza con el fin de canalizar u orientar el fluido en su interior

- Diámetro: lado de la tapa 30mm máximo, lado del carburador 27.8 mm máximo.

19.Escape

- Libre

20.Rodamientos, Jaulas, Retenes, Juntas y Cadenas.

- Libres manteniendo las dimensiones originales.

21.Embrague

- Original, prohibido cualquier tipo de modificación. Cantidad de discos 5(cinco)

22.Transmisión

- Primaria:  1º 36, 2º 32, 3º 28, 4º 26, 5º 24

- Todos los engranajes deben ser originales o similares de uso comercial, manteniendo el numero de dientes como así también su diámetro interior, exterior(41,7 mm)y ancho original (25.6)

- Secundaria: 1º 13, 2º 17, 3º 20, 4º 23, 5º 25

- Numero de dientes de piñón y corona libres

- Cadena de dimensiones similares a utilizadas por el motor original, cadena paso ½

23.Arranque y llave de corte

- Original debe estar en funcionamiento tanto el arranque, como el pare de motor.

24.Batería

- Obligatoria en funcionamiento

- Sistema de carga de batería (alternador), debe estar en funcionamiento con su respectivo regulador de voltaje, y cargando como mínimo 13.8 volt

- Prohibido el uso de fichas de corte, entre la batería y la instalación eléctrica del motor.

25.Encendido

- Sistema original del modelo de motor. Punto original con chaveta

- El CDI será Libre. Se prohíbe CDI Artesanal. Siendo obligatorio el uso de CDI original o sustituto comercial de 6 pines.

- Captor en su posición original no se permite que el mismo tenga desplazamiento.

26.Bujía

- Original, o similar de reemplazo comercial.

- Se prohíbe uso de bujía con punta de platino

- Prohibido su torneado, deberá tener la arandela original. Esto será medido en cualquier momento de la competencia.

27.Bomba de nafta:  Eléctrica de 12v o mecánica.

28.Peso Mínimo

- 180 Kg.  Con el piloto y con el combustible, tal cual termino la competencia.

29.Adquisición de datos:  Este sistema con o sin memoria puede permitirse solamente

con la lectura de las revoluciones  del motor, la velocidad en una rueda, el tiempo de

vuelta y marcha del motor.

Jueves, 28 de Febrero de 2013.-

EDUARDO MOYANO MARINI             		 JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario Fe.M.A.D.                         	         	        Presidente  FEMAD