CAMPEONATO

SUREÑO DE KARTING

2013

REGLAMENTO  TECNICO

CATEGORIA  SEMI-LIBRE

REGLAMENTO  TÉCNICO  CATEGORÍA  SEMI-LIBRE

GENERALIDADES :

IMPORTANTE: Todo lo que no está expresamente autorizado en el presente Reglamento Técnico, está terminantemente prohibido.-

LICENCIAS: Todos los pilotos deben poseer licencia médica y deportiva, FEMAD, y    licencia   de concurrente de FEMAD.

EDAD:   Para pilotos de mínimo 18 ( Dieciocho ) años cumplidos a la fecha de la primer Carrera en la que vayan a participar y sin tope máximo de edad.-

INDUMENTARIA Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela, casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco,

homologado CNK-  CDA- ACA

NUMEROS DISTINTIVOS: Cuatro (4) placas de dieciséis (16) centímetros por diez y ocho (18) centímetros,  Redondeadas en sus ángulos, de material flexible, con números NEGROS,

sobre fondo BLANCO.   Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los

pontones laterales, se pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple

de 15 mm. como mínimo.

1-  Motor

1.1 Tipo de Motor

Monocilíndrico, 115,5 cc3, 4 tiempos, árbol de levas a la cabeza, refrigerado por aire de cilindro horizontal, caja de hasta cuatro velocidades con embrague automático

o centrifugo. De origen Chino, Taiwán, India, Nacional, Corea, Brasil o Japon.

Todos los motores deberán ser previamente autorizados por la Comisión Técnica de acuerdo a las fichas de homologación de los diferentes motores de las diferentes marcas debiendo cada

uno de ellos mantener todos sus componentes originales o similares exceptuando lo puntalmente especificado

.

1.2 Cárter

Carter original del motor, formas y dimensiones externas e internas originales o similares.

1.3 Tapa de cilindro

LIBRE

1.4 Árbol de Levas

LIBRE

1.5 Guías de válvulas

LIBRES

1.6 Válvulas

LIBRES.-

1.7 Platillos de Válvulas

LIBRES

1.8 Resortes de Válvulas

LIBRES.

1.9 Balancines

Originales o similares.

Se permite trabajar.

1.10 Cigüeñal

Originales o similares.

Se permite trabajar.

1.11 Biela

LIBRE.

1.12 Pistón

LIBRE

1.13 Aros:

Originales del motor o similares. Cantidad original. Todos los aros deben estar en correcto funcionamiento, manteniendo la presión original contra la camisa del cilindro, al finalizar la competencia.

1.14 Cilindro:

No se permite cromado interno.

1.15 Bridas intermediarias

Uso opcional.

1.16 Carburador

Libre.

Cantidad: 1

1.17 Filtro de aire:

Libre de fabricación.

Prohibido sobrealimentación en carburador y filtro.

1.18 Escape:

Libre que no exceda los limites naturales del karting

No deberá poseer en sus extremos, puntas ni filos.

1.18 Embrague:

LIBRE.

1.19 Encendido:

Mantener volante original solidario al cigüeñal.

Se permite trabajos internos y externos.

CDI: Libre

No se permite el uso de rotor interno.

1.20 Tubo de admisión

Original o similar provisto para motores de gran serie en material, forma.

Se permite trabajo interno. Se permite tubo de admisión de competición. No se permite tubo de admisión artesanal

2- Caja

Libre. Relación Primaria original del motor a emplear.

3-Sistema de Arranque

Opcional

4-Bateria

Opcional.

5-Distribucion

LIBRE

6-Rodamientos Internos

Libre nacionalidad

7-Tapas de Motor

Originales o similares de venta comercial, se permite modificar tapa embrague para accionamiento manual del mismo.

8- Esparragos :

De escape y agujero de fijación de tubo de admisión distancia original del motor a usar

9. Peso Mínimo:

160 kg., con el kart tal cuál termino la competencia, y el piloto con todos sus elementos e indumentaria.-

Jueves, 28 de Febrero de 2013.-

EDUARDO MOYANO MARINI             		       	   JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario Fe.M.A.D.                         	         	      	          Presidente  FEMAD