# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 5 - AÑO 2013

# REGLAMENTO TECNICO TURISMO PROMOCIONAL - 1.4

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados que ya se encuentran armando los nuevos autos Fiat UNO 1.4, habilitados para competir en la Categoría TURISMO PROMOCIONAL 1.4, que la Comisión Técnica de esta Federación, ha dispuesto modificar el reglamento técnico vigente versión(1-2013), en los siguientes puntos, a saber:

FICHA TÉCNICA

MOTOR FIAT TIPO 1400cc.

- Pistones: Originales o similares. Se permite balancear. Se permite rectificar el borde superior a fin de posicionar por debajo de la línea de superficie del block en caso de tener que rectificar la superficie del mismo cuando se preceda a encamisar y rectificar. Desplazamiento original.

Peso de los mismos  = Peso mínimo pistones de alta 0,280 Kg,  pistones de baja 0.265 Kg, uno de los cuatro pistones debe permanecer inalterable, los tres restantes se pueden balancear solo en la parte de la falda en la parte interna.

Mendoza, 18 de Junio de 2013.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-