# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 8 - AÑO 2013

# REGLAMENTO TECNICO TURISMO PROMOCIONAL - 1.4

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, de acuerdo a la solicitud proveniente del delegado de la Categoría, y teniendo en cuenta la necesidad de mantener la paridad de la categoría, a través del Reglamento Técnico, como así también incorporar al reglamento los datos, medidas y esquemas para el Fiat UNO 1.4,  ha dispuesto modificar el reglamento técnico vigente versión (1-2013), en los siguientes puntos, a saber:

Art. 5 – ENCENDIDO:

Para FIAT 1400:

Original o sustituto de repuesto.

OPCIONAL: Encendido Electrónico ORIGINAL o sustituto de repuesto. Se permite adaptar Los elementos del encendido electrónico de la marca VW modelo GACEL  o GOL.

NO SE PERMITE: Encendidos Especiales o los denominados multichispa. Se permite montar el eje sobre rulemanes. La ubicación del distribuidor será opcional debajo o en la leva.

Se permite trabar contrapesos.,

Orden de Encendido: Original: 1 – 3 – 4 – 2. Sentido Horario.-

Distribuidor: Original o sustituto de repuesto, ubicación opcional abajo o en la leva. Manteniendo 1(un) platino y 1 (un) condensador. Se permite colocar rodillos o rulemanes en el eje del distribuidor, permitiéndose el trabado de sus  contrapesos. Leva Libre.

Art. 13 – AMORTIGUADORES:

Amortiguadores Delanteros Fiat Uno:

Permitidos amortiguadores originales o  sustituto de repuesto idem original, en todos los casos se debe respetar el esquema de medidas de la ficha técnica de los amortiguadores, las medidas que no estén especificadas en el esquema, se entienden que deben ser originales de fábrica del vehículo.-

Valores de compresión y expansión: Libres.-

Se permite colocar vaina roscada a solo efecto de regular la altura del espiral.-

Se permite colocar escuadra de refuerzo en el anclaje inferior, sin modificar medidas ni orientación.-

Se deberá respetar el tope de suspensión que viene de fábrica, en el vástago del amortiguador. ( NO se puede usar topes de goma o silasto en el vástago del amortiguador )

Diámetro de tubos de carga delanteros 30 mm. Interior máximo.

Amortiguadores Traseros Fiat Uno:

Permitidos amortiguadores originales o  sustituto de repuesto idem original, en todos los casos se debe respetar el esquema de medidas de la ficha técnica de los amortiguadores, las medidas que no estén especificadas en el esquema, se entienden que deben ser originales de fábrica del vehículo.-

Valores de compresión y expansión: Libres.-

Se permite colocar escuadra de refuerzo en el anclaje inferior, sin modificar medidas ni orientación.-

Se deberá respetar el tope de suspensión que viene de fábrica, en el vástago del amortiguador. ( NO se puede usar topes de goma o silasto en el vástago del amortiguador )

Diámetro de tubos de carga traseros    32 mm. Interior máximo

Art. 16 - SUSPENSION DELANTERA:

Suspensión Delantera Fiat Uno:

Se permite rotular el anclaje superior del amortiguador delantero.

Se permite colocar corrector de comba con avance en el amortiguador delantero, manteniendo una órbita de 50 mm. Respecto de la posición original de la cazoleta.-

Art. 17 - SUSPENSION TRASERA:

Suspensión Trasera Fiat Uno:

Se permite colocar corrector de comba y rotular, el anclaje superior del amortiguador trasero, manteniendo su altura original con +/- 20 mm. De tolerancia.-

Art. 24 – PESO MINIMO:

El peso del Fiat Uno será con piloto incluido y como termina la competencia de:

| MODELO | MÍNIMO |
| --- | --- |
| FIAT UNO 1400cc | 880 Kg. |

Art. 28 – ALTURA DEL VEHICULO

La medición de la Altura mínima del modelo Fiat Uno, se efectuará con los cuatro neumáticos desinflados (sin sus válvulas ), y el vehículo en orden de marcha ( como terminó la competencia ), en ese momento no deberá tocar ningún elemento en el piso.

Se deja constancia que dicha medición se efectuará en cualquier momento del desarrollo del evento.

Mendoza, 11 de Octubre de 2013.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-

# FICHA TECNICA

Roscado permitido para apoyo de

espiral

Carrera

139 mm

Abierto

475 mm

+/- 5 mm.

Medidas originales

de Fabrica Fiat Uno Delantero

Refuerzo permitido

Refuerzo permitido

Cerrado

335 mm

+/- 5 mm.

Medida del carter 295 mm. +/- 10 mm.

Agujeros originales, sin ningún tipo de modificación

Carrera

201mm.

Abierto

511 mm

+/- 5 mm.

FICHA TECNICA

Medidas originales

de Fabrica Fiat Uno Trasero

Refuerzo permitido

Refuerzo permitido

Cerrado

310 mm

+/- 5 mm.

Medida del carter 305 mm. +/- 10 mm.

Agujeros originales, sin ningún tipo de modificación