Reglamento Técnico

SPEEDWAY

EL SANTO

Año 2014

CATEGORÍA

850 GRUPO-1

SPEEDWAY   EL SANTO

### CATEGORIA 850 GRUPO 1

## IMPORTANTE: Ante cualquier duda sobre la interpretación del presente Reglamento el interesado podrá consultar con la  Fe.M.A.D. por escrito, y esta responderá de igual modo.-

Las modificaciones otorgadas para equiparar rendimientos de las distintas marcas, serán verificadas por Fe.M.A.D., hasta la tercera fecha inclusive, luego de la cuál se evaluará si los objetivos han sido alcanzados,  o si hubiera que realizar correcciones reglamentarias.-

Se deja  expresa constancia que todo lo que no figura en el presente reglamento como permitido deberá ser original de fábrica manteniendo su forma, tamaño, dimensión, peso y material idem al original y queda prohibido modificarlo.

ART. 1:  VIGENCIA:  El presente reglamento tendrá vigencia desde el 01 de Enero de 2014 hasta el 30 de Noviembre de 2014.-

ART.2: AUTOMOVILES PERMITIDOS:

Fiat 600 – Fiat 800 (techo duro) – Renault Gordini – Renault 1020 -  Renault 4L – Citroen 3CV – 2CV – De Carlo –

Todos los modelos deberán ser de fabricación nacional en serie.

ART.3: CHASIS:

El chasis debe ser original de fábrica al modelo y marca, conservando su forma pudiendo ser reforzado pero no ser reemplazado por cascos estructurales u otro elemento.

ART.4: CARROCERÍA:

La carrocería debe ser original a la marca y modelo mencionadas en el presente reglamento, permitiéndose las siguientes modificaciones:

Interior : Debe ser original, solo se puede suprimir tableros y accesorios. Habitáculos originales de fábrica, completamente cerrados.

Puertas: Permitido cortar las puertas a los efectos de colocar pontones de protección lateral. Las delanteras deberán abrirse normalmente se les debe colocar cinturones con 15 cm. de abertura exterior. Las puertas traseras pueden ser abulonadas o soldadas.

Cristales:  Permitido la extracción de los vidrios laterales, parabrisas y luneta.

Guardabarros: Originales o sustituto de repuesto, conservando su forma y dimensión. Puede ser recortada  la parte del pasa-rueda hasta 10 cm. Los  guardabarros traseros pueden ser modificados o eliminados. Para Gordini, se pueden reemplazar los interiores por sustitutos de fibra de vidrio. En Fiat 600 los interiores son obligatorios y originales.

Pisos: Ubicación original. Permitido piso plano reforzado y de metal para mejorar estructura y seguridad del auto.

Pedalera: Libre.

Trompa: Libre en cuanto a su diseño y material. La misma debe cubrir el ancho de la rueda, puede tener entrada de aire para refrigeración. Su anclaje al chasis es libre y los anclajes de lanza no debe sobre pasar la línea de la carrocería. Prohibido “trompa Speedway”. Prohibido que las guias de la trompa sobresalgan hacia adelante.

Soporte de la Trompa: Deberá construirse con caños de un máximo de 25 mm. de  diámetro, y un espesor máximo de 1,2 mm.  y su interior debe permanecer original ( sin rellenar ). Se permitirá posicionar tantos caños como cada constructor considere necesario, a fin de construir UNA ESTRUCTURA DEFORMABLE, en caso de impacto por accidente.

Los caños podrán ser de distintas medidas pero se deberá respetar, el diámetro y espesor máximo.

Paragolpes: Prohibido el uso del paragolpes delantero exterior e interior. El paragolpe trasero está permitido para proteger el motor, pero el mismo no debe superar el ancho de la traversa original, en Gordini y Fiat 600 debe ser exterior.

Tapa del motor libre: Deberá cerrar normalmente no se puede llevar abierta durante la carrera. En el caso de Fiat, debe ser de forma y material original. Para Renault, su forma debe ser original y material es libre. En este último caso (Renault) se puede soldar uniendo traversa con tapa.

Traversa: Libre de forma y material.

PROTECCION DE RUEDAS TRASERAS :

Se deberá colocar OBLIGATORIAMENTE una sección de hoja de elástico, cubriendo las ruedas traseras a la altura del eje y paralela al piso. La misma debe estar firmemente sujeta con bulones o pasadores, que sostengan adecuadamente el peso  del mencionado elemento de seguridad .-

Instrumental: Reloj de temperatura de agua, aceite, gases de escape, presión de aceite y combustible, cuentavueltas (rpm).

ART.5: TREN DELANTERO Y TRASERO:

El tren delantero y trasero deben ser originales de fábrica o sustituto de repuesto. Fijación en su lugar original.

Trochas: Las medidas se tomarán en la parte superior e inferior del perfil “ J “ de la llanta,  y se promediarán ambas medidas.

Para la marca Citroen la trocha delantera será de 1340mm máximo sin tolerancia medida desde el apoyo de la llanta. La trocha trasera será de 1220 mm sin tolerancia medida desde el asiento del portamazas con brazo.

| GORDINI | DELANTERA TRASERA | 1420 mm +/- 20 mm NO DEBE SALIR DE LA CARROCERÍA |
| --- | --- | --- |
| FIAT 600 | DELANTERA TRASERA | 1360 mm +/- 20 mm 1360 mm +/- 20 mm |
| DE CARLO | DELANTERA | 1420 mm +/- 20 mm |

Distancia entre ejes:

| GORDINI | 2270 mm +/- 20 mm |
| --- | --- |
| FIAT 600 | 2000 mm +/- 20 mm |

Palier: Libre, opcional homocinética.

Masa: original o sustituto de repuesto. Para homocinética se permite masa de Fiat 128.

Frenos: Originales o sustituto de repuesto en las 4 ruedas. Opcional frenos a discos delanteros originales o sustituto de repuesto de los modelos R-12 o Fiat 128 para todos los  vehículos homologados.

Bomba de freno: se permite doble circuito. Libre ubicación.

Llantas: únicamente de acero. Prohibido llantas aleación. En caso de Fiat 600/800 deben ser originales o rodados 13”. Se permite desplazarlas. Para Renault se permite 4 agujeros pueden ser rodados 13”, se permiten reemplazarla siempre que no superen el ancho de la carrocería original, prohibido el uso  de llantas 12”.

Cubiertas: de gran serie comunes o radiales. No pueden ser pantaneras. Se permite redibujar sobre el dibujo original  hasta 8 mm de ancho transversal y 10 mm longitudinal.

Barreros : De uso OBLIGATORIO, en tracción, su despeje debe estar al ras del suelo, y

su ancho debe abarcar todo el ancho de la cubierta, de material duro (no-cámara)

Amortiguadores: Originales o sustituto de repuesto, se permite cualquier amortiguador de gran serie de origen nacional, posición y anclaje original material de los bujes libres prohibido su rotulado. Para la marca Citroen los amortiguadores son libres en cuanto a su posición (cantidad uno por rueda manteniendo principio de funcionamiento) acción a la compresión y expansión libre.No se permite amortiguadores regulables ni de competición o sustituto de alta performance. Compresión y expansión libres, manteniendo el principio de funcionamiento.-

Espirales: libre sobre anclaje original.

Elásticos : libre anclaje original no se puede invertir el sentido del ojal  se puede suprimir soporte de aluminio.

Parrillas: Original a marca y modelo. En el Gordini se puede desplazar las parrillas inferiores de su anclaje original.

Barra estabilizadora: se permiten delanteras y traseras, de libre ubicación y materiales.

Tensores: libres.

Caja de dirección: libre.

Limitador de Recorrido de la suspensión: Se permiten en las suspensiones únicamente con uso de tornillo y cadena. Para la marca CITROEN los brazos de suspensión deben ser originales. Los post de suspensión son libres, pudiéndose eliminar.

ART.6:  MOTOR:

Se permite  en marca y modelo (hasta año 1973), su anclaje debe ser original de fábrica. En el caso del  De Carlo, se permite motor de Fiat 600, pero con caja de velocidad original de De Carlo.

Block: original en marca y modelo, no se permite modificar su plano en ninguna cara y su fijación debe ser original. Se permite el cepillado de block.

Cilindro: no se permite reemplazar y/o rectificar inclinado, pero si se puede encamisar en su lugar de origen. Debe tener las siguientes medidas:

Fiat 600: 62 mm más 1.5 mm de diámetro. 66 y 63.5 mm de carrera  +/- 0,5 mm

Renault (todos): 58 mm de diámetro. 80 mm de carrera  +/- 0,5 mm

Citroën: 78 mm de diámetro. 72 mm de carrera  +/- 0,5 mm

De Carlo: 78 mm de diámetro. 73 mm de carrera  +/- 0,5 mm

Pistones: Originales o sustituto de repuesto, se permite el cepillado conservando el plano original de la cabeza del mismo. Posición Original. Se Permite el uso de pistones de competición forjados, manteniendo formas y medidas , originales de cada marca y modelo.-

Desplazamiento original.

Aros de pistón:  originales y/o sustituto de repuesto. No se permite aro fino o de competición, cantidad (3), dos compresión, (1) aceitero.-

Tampoco se puede tornear en ninguna de sus caras, diseño absolutamente estándar.

Espesor de los aros:         1er. aro               2do.aro              3er. aro

Fiat 600                            2,00 mm             2,00 mm            3,97 mm

Renault                             2,00 mm             2,00 mm            3,80 mm

Citroen                             1,50 mm             2,00 mm            4,00 mm

De Carlo                           2,00 mm             2,50 mm            4,00 mm

Pernos: originales o sustitutos de repuesto no se puede alivianar ni desplazar. Se permite seguros de teflón en los pernos o colocar seguros seeger.-

Perno de Pistón: ( Medidas)

Fiat 600                            20 x 51    mm

Renault                             14 x 50    mm

Citroen                             20 x  63,5 mm

De Carlo                           ----------------

Cigüeñal: original a marca y modelo, sin pulir ni alivianar. Tratamiento térmico  libre.

Se permite agrandar agujeros para mejorar lubricación.-

Permitido ranurar cojinetes para mejorar la lubricación.-

Bielas: originales de fábrica o sustituto de repuesto, no se puede alivianar  o pulir. Se permite cambiar los tornillos por pasantes. Axial de bielas  +/ –  1 mm  en total.-

Para el Renault 1020, permitido perno flotante.-

Bancadas: original de fábrica. Se puede agrandar la salida de lubricación en bielas y bancadas.

Árbol de levas: original en su alzada, y cruce libre(permitido eje de levas semiterminado), mantenido apoyos originales y sentido de giro.-

Para Renault 1020, la leva deberá ser original.-

Tapa de cilindro: Deberá ser original  en material y forma al modelo y marca. No se puede rectificar en plano inclinado o agrandar sus tubos de escape y rellenado en ningún cielo, ni alterar en su forma original. Se permite rectificar en base.-

Para Fiat 600 se permite utilizar la tapa de cilindros del 600 S, respetando medidas de válvulas y casquillos, que indica el presente reglamento.

Para los Motores Fiat 600, con Tapa de Cilindros de Fiat 850,  ó de Fiat 133, SE PERMITE

rellenar asiento de la Junta de Tapa de Cilindros ( para que no se quede sin material), solamente en el lugar de las válvulas de escape, sin llegar al cielo de la tapa.

Se desestima rugosidad en cámara de combustión.

PERMITIDO tapa de cilindros Fiat 133, respetando las medidas de válvulas y casquillos que indica el presente reglamento.-

Válvulas: Originales o sustituto de repuesto. Prohibido el uso de válvulas de competición. No se puede pulir ni alivianar y debe conservar su posición original. La válvula del Fiat debe tener la posición original.

Fiat 600: escape 23.7 mm, con admisión de 25.7 mm +/- 0,1 mm

Renault: escape 25.1 mm, con admisión  de 28.3 mm +/- 0,1 mm

Citroën:  escape 34.0 mm, con admisión de 40.0 mm  +/- 0,70 mm

De Carlo: libre.

Guías de válvula: Originales de fabrica o sustituto de repuesto. Se permiten guías de bronce en forma y medidas originales. Se permite entubar las guías.Largo de las mismas Renault 41mm+/-0.5mm Fiat 42mm +/- 0.5mm.

Asiento de válvulas: Deberá conservarse su altura, ubicación y material original. Grado de asientos de válvulas uno 30º o 45º no debe sobresalir del cielo.

Alzada de válvulas:  se considera como alzada máxima, la diferencia entre la mayor y la menor altura que registre cada una de las lecturas efectuadas con comparador en los 360º de giro de árbol de levas, sin luz de válvulas, midiéndose sobre la cola de la válvula o platillo.

Las medidas de máxima alzada, en las válvulas (sin tolerancia):

Fiat 600: escape, 7.05 mm, con admisión de 7.55 mm

Renault : escape, 6 mm, con admisión de 5.8 mm

De Carlo: escape y admisión de 11.5 mm

Citroën :  admisión de 8,15  mm y escape 8,15 mm. medidos sobre el platillo de válvulas.-

Medidas Interiores de Casquillos:

| FIAT 600 – 800 | Diámetro Adm. 22,80 mm | Diámetro Esc. 20,60 mm |
| --- | --- | --- |
| RENAULT | Diámetro Adm. 25,80 mm | Diámetro Esc. 21,50 mm |
| CITROEN | Diámetro Adm. 32 mm | Diámetro Esc. 32 mm |
| DE CARLO | Diámetro Adm. 32,90 mm | Diámetro Esc. 29,50 mm |
| RENAULT 1020 | Diámetro Adm. 30,50 mm +/- 0,50 | Diámetro Esc. 25,50 mm +/- 0,50 |

Resortes:  libres. Cantidad (1).-

Platillos: Originales o sustituto de repuesto.-

Varillas: originales a marca y modelo y/o sustituto de repuesto. Se permite acortar.

Balancines y flauta: originales. No se pueden alivianar, desplazar ni cambiar relaciones de los mismos. Se permite rectificar la base de apoyo sobre la válvula. En forma libre.

En el caso de las flautas,  se pueden agrandar los agujeros de fijación de la torreta. Los espárragos deberán ser maximo de 10mm, se permite suplementar base flauta de balancines hasta 3mm y usar resortes o bujes separadores entre balancines.

En balancines, no se permite cambiar el resorte por tubos separador.

Botadores: Originales o sustituto de repuesto. No se puede alivianar se permite un solo agujero por botador.En Renault, se permiten botadores de R6 y R12. En Fiat 600 se permiten botadores de hasta 20 mm de diámetro de cabeza.

Cárter : original de fábrica, se permite rompe hola y tubos de refrigeración conservando su forma. No se permite Cárter seco.

Relación de compresión: Libre.

Múltiple  de admisión: original a marca y modelo.

Debe conservar su forma y fijación altura original. Su preparación interna es libre. En el Fiat 600 se considera múltiple de admisión al separador entre el carburador y tapa de cilindro, entendiéndose por brida a la boca superior del múltiple; se permite sustituto con base  de 3 agujeros de fijación.

Se permite rellenar múltiple de Fiat 600 en la parte superior y orejas exteriores, al solo efecto de poder alojar carburador más grande, manteniendo altura original.-

Múltiple de Admisión CITROEN: Libre forma, dimensión y material. La altura no debe superar los 300mm. tomados desde el centro del bulón ubicado en la parte superior del block motor.-

Múltiple de escape: libre.

Sistema de lubricación: libre. Se permite el uso de radiador de aceite con fijación dentro de la carrocería  sin modificar el Cárter.

Bomba de aceite: original a marca y modelo y/o sustituto de repuesto, el cual debe conservar su ubicación dentro del Cárter. No se permite el uso de bomba  auxiliar.

Sistema de refrigeración: original a marca y modelo en su bomba de agua, siendo libre la ubicación del radiador. No se permite el uso de bomba de agua eléctrica.

Distribución: libre, no se permite invertir el sentido de giro.

Distribuidor: original a marca y modelo, conservando su posición original, con un solo platino, el cual es libre. Se permite eje largo. No se permite el uso de encendido eléctrico, ni aumentador electrónico. Leva de distribuidor libre. Distribuidor a usar de Fiat S con tapa de distribuidor de Fiat R, y no Fiat 133, Fiat 128, ni Fiat 125.

Bujías : libres, 14 mm.   (1)  por cilindro.-

Bobina de ignición: libre, de fabricación en serie. No se permite de competición.

Condensador: libre. Cantidad (1)

Prohibido: Colocar cualquier dispositivo aumentador de corriente, en ninguna parte del vehículo y también dentro de los accesorios.-

Batería: libre, ubicada dentro del habitáculo, pero fijada a la carrocería, lejos del piloto y bien protegida y cubierta en su totalidad.-

Electro ventilador: opcional, de libre ubicación y cantidad.

Carburador: libre de gran serie, hasta un máximo 32 mm +/- 0,2 mm de la brida y de 36 mm +/- 0,2 mm para el Renault (medido debajo de la mariposa). Para el Fiat 600  Preparación interna libre, anclaje al múltiple de admisión, se permite rellenar la base sin modificar la altura, para sujeción del carburador al mismo.

Importante: Todo el aire debe pasar exclusivamente por el difusor, prohibido cualquier otra modificación.-

## MOTOR RENAULT 1020:

Se permite utilización de motor Renault 1020 en reemplazo del 850, bajo las siguientes bases:

- Motor completamente estándar –original hasta el año 1973.

Diámetro 65 mm – Carrera 77 mm +/- 0,5 mm

- Resortes libres. Cantidad (1)

- Volante Original. Peso Libre.-

- Relación de compresión libre.

- Carburador hasta 32 mm +/- 0,2 mm.

- Brida Restrictora :

Los motores Renault 1020, deberán colocar una brida restrictora colocada en la base del múltiple y el carburador, esta brida tendrá un espesor de 9 mm. máximo, y con las juntas incluidas su espesor será de 10 mm. +/- 0,2 mm.. El interior de la misma será cilíndrico uniforme de hasta 29 mm. máximo, sin ningún tipo de deformación. En caso de tener un adaptador, deberá colocarse entre la brida y el carburador.-

Esta terminantemente prohibido el uso de un elemento fijo o postizo que oriente la mezcla.-

- Múltiple de escape libre, admisión completamente original.

- Peso del cigüeñal 9.800 Kg +/- 200 grms

- Tapa distribución de R12 con tornillo para girar motor.

- No se permite fresar camisas ni pistones.

- Para la utilización de este motor se debe agregar 30 Kg. De lastre al auto.

- Eje de balancines: se permite colocar bancadas, R12 ( motor 1400) en las puntas de la tapa de cilindro

- Axial de biela: +/- 1 mm en total.-

## Leva: Debido a la diferencia que existen entre las levas originales y las sustitutas de

## repuesto, la comisión técnica a decidido realizar un único árbol de levas hecho con

## plantillas de Renault 1020. Por lo tanto las levas deberán traerse a esta comisión

## técnica la cuál rectificará y marcará para así evitar inconvenientes.

La alzada de la misma será hasta Admisión  7,50 mm. Escape 7,50 mm. sin

tolerancia. Puesta a punto de la misma libre. Se permite engranaje corrector

fabricado sobre el original.

Diametro de válvulas:

Renault 1020: Escape hasta 30,50 mm. + 0,20 mm. , admisión  de 33,75 mm. + 0,20 mm.

En ambos casos podrá tener un solo asiento de 30 o 45 grados. Se permite el uso de  válvulas de admisión del motor Renault 1400 torneada a la medida antes mencionada.

ART. 7 : CAJA DE VELOCIDADES:

Originales de fabrica en marca y modelo, manteniendo su lugar de ubicación original. No se permite el cambio de relaciones ni anular marcha atrás. Puede o no puede tener frenos de caja.

ART. 8: -RELACIONES DE CAJA:

| GORDINI: | PRIMERA 3.70 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SEGUNDA 2.28 |  |
|  | TERCERA 1.52 |  |
|  | CUARTA 1.035 |  |
|  | MARCHA ATRÁS 3.7 |  |
|  | Relación diferencial 35-8 |  |

| FIAT: | PRIMERA 3.384 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SEGUNDA 2.055 |  |
|  | TERCERA 1.333 |  |
|  | CUARTA 0.89 |  |
|  | MARCHA ATRÁS 4.275 |  |
|  | Relación diferencial 39-8 |  |

| DE CARLO: | PRIMERA 3.54 |  |
| --- | --- | --- |
|  | SEGUNDA 1.94 |  |
|  | TERCERA 1.25 |  |
|  | CUARTA 0,84 |  |
|  | MARCHA ATRÁS |  |
|  | Relación diferencial 5,44 a 1 |  |

ART. 9: DIFERENCIAL:

Originales de fábrica en marca y modelo, no se permite el bloqueo.En Fiat 39-8. En Renault 35-8.

Para la marca Citroen se permite el uso de piñon de 7 u 8 dientes conservando la corona original de 31 dientes prohibido autoblocante.Palanca de cambio libre.

ART. 10: VOLANTE MOTOR:

Original y/o sustituto de repuesto. Peso libre, material original.

Para la marca Citroen se permite alivianar.

ART. 11: EMBRAGUE:

Original o sustituto de repuesto a marca y modelo. Se permite embrague de diafragma, y disco fijo y remachado o pegado.

ART. 12: CRAPODINA DE EMPUJE:

Libre.

ART. 13: MOTOR DE ARRANQUE:

USO OBLIGATORIO y en funcionamiento.

ART. 14: FILTRO DE AIRE:

Libre,  en su forma. Su ubicación, deberá respetar una  separación de 10 cm. , con respecto a la superficie de cualquier parte de la carrocería. Se permite toma de aire en el techo y acrílicos laterales traseros, respetando la separación de 10 cm

ART. 15: LUBRICANTES:

Libres.

ART. 16: BOMBA DE NAFTA:

Original de fabrica y/o sustituto de repuesto. No se permite el de bomba de combustible eléctrica.

Para la marca Citroen original o sustituto de repuesto se permite el uso de bomba eléctrica.

ART. 17: PALANCA DE CAMBIO:

Libre.

ART. 18: POLEAS :

Libres.

ART. 19: FRENOS:

Originales y en las cuatro ruedas. Se permiten frenos auto regulable. Se permite bomba doble circuito.

ART. 20: NEUMÁTICOS:

De uso comercial. Prohibidas las de competición  pantaneras medallones y militares. Se permite remarcado sobre el dibujo original ( no-formación de tacos), hasta 8 mm trasversal y 10 mm longitudinal.

ART. 21: COMBUSTIBLE:

De uso comercial no pasando los octanajes máximos permitidos.

Será controlado por el ente fiscalizador F.E.M.A.D.-

ART. 22:  ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

Nombre y Grupo sanguíneo del Piloto: Deberá estar pintado o ploteado, sobre el techo en el borde superior delantero izquierdo, y sus medidas serán  8cm de alto x 25 cm de largo como medida mínima.

Buzo antiflama, casco, botas o zapatillas: Su uso es obligatorio para entrenamiento,

Clasificación y competencia (RDA. Deberá llevar bordado el Nombre y Apellido del piloto, como así también el Grupo Sanguíneo.

Butacas:  de competición con apoya cabeza. Deberán estar ancladas a la estructura o Jaula Del automóvil, o largueros del piso. Deberán estar firmemente soldadas o abulonadas con bulones de acero de 10 mm. Como mínimo.-

Se permite correr la butaca ( por seguridad ), hasta 10 cm con una tolerancia de (+ 5 cm)

Cinturones de Seguridad:  De competición, de  apertura rápida. Anclados a la jaula del  automóvil,   por medio de bulones (los delanteros) de      10 mm. , y por medio de una abrazadera envolvente, de planchuela de 5 mm. de  espesor mínimo, y 50 mm. de ancho

( los traseros), fijada a través de bulones de 10 mm. , al caño de la jaula que une las torretas traseras.-

Extintores de Incendio:

No es obligatorio el uso del mismo.

Espejos retrovisores: Serán tres: uno en el interior del vehículo, el  2º exterior sobre la

puerta delantera izquierda y el 3º exterior sobre la puerta delantera derecha. En todos los

casos superar los 100 mm. cuadrados de espejo.

Cortacorriente: Dos llaves, una externa y otra interna al alcance del piloto sentado y con cinturón de seguridad  puesto. La llave exterior tendrá que estar señalizada con un triangulo de 10cm por lado, fondo azul, con un rayo en su interior de color rojo.

Malla Protectora: Es OBLIGATORIO, colocar malla protectora de ventanilla ó laterales; firmemente tomada de la jaula, para protección del piloto.

Luz  de Stop: Es obligatorio el uso de dos faros de color rojo claramente visibles, de excelente intensidad ubicados en la parte trasera del vehículo, en la luneta trasera, debe estar en perfecto estado de funcionamiento.,diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado, con una lámpara de 15w mínimo.

## Debe solo funcionar a través del pedal de freno.-

Luz Delantera Permanente : Se deberá colocar en la parte delantera del auto a la altura del borde inferior del parabrisas o sobre la parte superior del mismo una luz color ambar de 36 mm2, como mínimo a los efectos de ser visible al realizar trompos,  y quedar a contramano del sentido de marcha del circuito. Dicha luz debe estar encendida en todo momento, cuando el auto salga a pista, ya sea en entrenamientos, clasificación o competencias.-

Luz Trasera Permanente : Debe estar instalada en el centro de la luneta trasera en la parte superior, de color amarillo intenso, dicha luz debe estar encendida en todo momento, cuando el auto salga a pista, ya sea en entrenamientos, clasificación o competencias. Será accionada por él Piloto independientemente  de la luz de stop. Diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado. Lámpara, mínimo 15 W.

Barreros : De uso obligatorio, en tracción, su despeje debe estar al ras del suelo, y su ancho debe abarcar todo el ancho de la cubierta, de material duro (no-cámara)

Número Identificatorio: Deberá ser un rectángulo negro y medir como mínimo 30cm de

alto por 40cm de ancho o un circulo negro de 40cm de diámetro como mínimo, los números

blancos tendrán una altura de 32cm y un trazo de 5cm de espesor, los números deberán ser

ubicados en los laterales, sobre los acrílicos traseros, sobre el techo y la trompa. Es

Obligatorio inscribir en el lateral y en el borde delantero izquierdo del techo el nombre del

Piloto con su grupo sanguíneo.

IMPORTANTE: Los números de cada auto corresponden a la ubicación en los respectivos campeonatos de Speedway El Santo 2014, cada piloto deberá respetar el número que le corresponde, dentro del Campeonato del circuito donde se presenta.-

Enganche para remolque: Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte trasera y delantera del vehículo. Los traseros deberán ser colocados sobre la superficie de la carrocería. Los delanteros tendrán que estar situados, debajo de la línea del paragolpe, sin sobresalir de la carrocería, de construcción y fijación capaz de resistir aún en condiciones de ser arrastrado prescindiendo de al menos de dos de sus neumáticos. Si los mismos se construyen con hierros, cuya sección transversal es redonda, el diámetro mínimo será de 10 mm-

Los vehículos deberán tener en la parte delantera y trasera, una flecha blanca, pintada o ploteada, claramente visible, que indique la posición del enganche para remolque.-

ART. 23:  JAULA  ANTIVUELCO:

OBLIGATORIA. La estructura del gráfico es el  requisito mínimo de jaula de seguridad.

IMPORTANTE: Los puntos  J y C deben estar unidos en diagonal por un caño de las mismas dimensiones y materiales, para proteger la cabeza del piloto.-

Los puntos A y G del arco delantero, y los E y K del arco principal, y los puntos F y L de los tirantes longitudinales deberán ser soldados a una planchuela de fijación 3/16, la cuál estará fijada al piso del vehículo por medio de bulones o soldadura.

Dentro del habitáculo colocar barras adicionales limitadas exclusivamente por la condición de que no dificulten

La salida del piloto, que se encuentren a no menos de 100mm del ocupante del habitáculo, salvo las barras que están en el piso que no interfieren con el desplazamiento del piloto

Material caños tubos de acero al carbono, estirados en frío

sin costura resistencia mínima a la tracción = 350 N/mm.

Se permite posicionar tantos caños como cada constructor considere necesario.

(Ver plano adjunto)

DIMENSIONES MÍNIMAS

| Diámetro mínimo | Espesor Mínimo |
| --- | --- |
| 30 mm | 2 mm |

Se deberán posicionar caños cruzados o longitudinales preferentemente de las mismas dimensiones del cubo del habitáculo que, por lo menos, cubra desde la altura media entre el hombro y el codo del piloto y, en diagonal, hacia delante y hacia atrás, y llegue hasta la altura de la bisagra, por un lado, y él

esquinero del zócalo, por el otro, de la puerta delantera dicha defensa estructural se basa en probables choques o golpes laterales.-Dicho refuerzo no deberá sobrepasar desde su parte inferior ½ (un medio) de la altura total de la abertura de la  puerta.

Todo lo que no está expresamente especificado en el presente reglamento, se entiende que deberá ser ORIGINAL.-

Mendoza, 20 de Diciembre de 2014.-

EDUARDO MOYANO MARINI                                                    JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario  de  Fe.M.A.D.                                                            Presidente de Fe.M.A.D.