# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 2 - AÑO 2014

# REGLAMENTO  TECNICO  FORMULA  1100

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría FORMULA 1100, del Campeonato Mendocino de Categorías Tradicionales, se ha dispuesto modificar el reglamento técnico vigente versión(2-2014), en los siguientes puntos, a saber:

ART. 6: TREN DELANTERO Y TRASERO:

Trochas: Las medidas se tomarán en la parte superior e inferior del perfil “J” de la llanta, y se promediarán ambas medidas.

FIAT 128  DELANTERA    1487 mm +/- 10mm

TRASERA         1497 mm +/- 10mm

FIAT 147  DELANTERA     1460 mm +/- 10mm

TRASERA          1479 mm +/- 10mm

ART. 7:  MOTOR:

Carburador: Para el Fiat 128 y 147, carburador solex de 2 bocas de hasta 34mm +/- 0,2mm., con difusores de 26 mm.(+ 0,2mm.)  o  27mm. (+ 0,2mm.)

ART. 13: RELACIONES DE CAJA

FIAT 128 Y 147                   1º  43 - 12     4,07

2º  38 - 17     2.23

3º  32 - 22     1,45

4º  49 - 47     1.04

M A    52 -14      3.71

CORONA Y PIÑON:                 53 - 13     4.07

Mendoza, 17 de Marzo de 2014.-

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                   	JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                        	    Presidente de Fe.M.A.D.-