Reglamento Técnico

Año 2014

CATEGORÍA

TC - TRADICIONAL

## MUY IMPORTANTE

El presente Reglamento Técnico, de acuerdo a lo solicitado por los pilotos de la Categoría y avalado por Asociación Categorías Tradicionales, reemplaza a los anteriormente publicados Versión 2-2014, publicado con fecha 21-02-2014 y Version 3-2014, publicado con fecha 24-04-2014 en la página de Fe.M.A.D.

Si la interpretación de algún término o párrafo del presente Reglamento pudiese dar  origen a dudas, Fe.M.A.D. solicita que el constructor, y o preparador o concurrente de un automóvil se abstenga de intrepretarlos según su propio criterio.-

En tal caso se sugiere que mediante una nota se dirija a Fe.M.A.D. solicitando en ella la correspondiente aclaración a fin de que a través de su comisión técnica se expida al respecto mediante un informe de la cuál Fe.M.A.D.  conservará una copia.-

Dicho informe será la única constancia válida para el constructor, preparador o concurrente, en caso de que existan objeciones acerca del punto consultado. Los Comisarios Técnicos encargados de la inspección previa de los automóviles a una competencia, darán validez exclusivamente  a todas las observaciones que estén respaldadas por las recomendaciones técnicas emitidas exclusivamente por escrito.-

Se deja expresa constancia que todo lo que no figura en el presente reglamento como permitido deberá ser original de fábrica manteniendo su forma, tamaño, dimensión, peso y material idem al original y queda prohibido modificarlo.-

El presente Reglamento Técnico se considera ABIERTO, debido a las modificaciones dispuestas, y que serán evaluadas por la comisión técnica, a fin de efectuar de ser necesario, las correcciones reglamentarias pertinentes.

Las observaciones efectuadas en el pasaporte técnico, deberán ser obligatoriamente cumplidas para la siguiente competencia, donde se inspeccionará en la verificación técnica previa, los ítems observados en la competencia anterior.-

ART. 1:  VIGENCIA: El presente reglamento tendrá vigencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2014.

ART. 2: CARROCERÍA: Todos los autos deben ser o tener forma Coupé siendo su construcción totalmente libre. Permitido el uso de chasis tipo TC Andino y Compact (Por Ej, Martin Fierro, Etc). Ajustándose al actual reglamento

Instrumental: Reloj temperatura agua, aceite y gases de escape, presión de aceite y combustible cuentavueltas (RPM).

NOTA= Cualquier otro instrumental a usar consultar con comisión FE.M.A.D

ART. 3: CHASIS O BASTIDOR: En todos los casos deberá o podrá ser chasis original o plegado. Prohibido los chasis tubulares. Permitido rotular tensores del diferencial y barra panhart .Rotulas libres.

ART. 4: TREN DELANTERO:   Original eje rígido o suspensión independiente. Permitido rotular tensores y barra panhart.Rotulas libres.Prohibido rotular portamasas,

Sistema original de bujes y pernos,se permite reemplazar los bujes por Torrington, posición y centros originales.Para el caso de suspensión independiente,se deberá mantener el sistema original es decir con parrillas y bujes de goma concéntricos.

AMORTIGUADORES

De gran serie nacional cantidad 1 por rueda principio de funcionamiento original hidráulico.Se permite acortar o usar vástago mas largo,tubo de carga y carter.Permitido los amortiguadores presurizados de venta comercial como los provee el fabricante sin ninguna modificación.Se permite modificar sistema de anclaje superior e inferior ya sea ojo o espiga,pudiéndose rotular los mismos.Se permite roscar el exterior del carter o colocar camisa postiza para regular altura del auto.Accion a la compresión y expansión libre.Tambien se permite cortar y fabricar tuerca roscada para su desarme.Anclaje de los amortiguadores delanteros desde el eje rigido al chasis,inclinación libre.En el caso de los amortiguadores traseros su anclaje será del diferencial al chasis inclinación libre.Prohibido sistema de balancín.

ART. 5: TROCHAS:  Delantera : Máxima 1,80 mts.- Trasera: Máxima : 1,88 mts.La distancia mínima entre ejes será de 2.400mm (-100mm)  respetando las trochas mínimas enunciadas en este artículo.-

ART. 6: DIFERENCIAL:  Libre marca Dana 30 o 44 opcional el uso de palieres flotantes, quedando totalmente prohibido el uso de autoblocantes o desplazamiento controlado, permitiendo el uso de cualquier  tipo de relación de corona y piñón.Prohibido sistema de diferencial articulado o semi-ejes.

ART.7: MOTOR: Los motores homologados son los siguientes:

1 - Motores del Grupo B. (Homologaciones ya vigentes)

Diámetro                Carrera

###### CHEVROLET 230: MAS 0.40   3843 cc                                    99.4 mm                        82.5 mm

###### VALIANT DODGE 225: mas 0.80   3823.35	                            88.3 mm	                     104.7 mm

###### TORNADO 230: Más 0.20   3820 cc	   85.4 mm   	   111.1 mm

FORD 221: 3813 cc	   96 mm              	     87.8 mm

TOLERANCIA 	+/- 0,2 mm	+/- 0,5 mm

IMPORTANTE: Es  OBLIGATORIO  para todos los vehículos,  la colocación de los siguientes precintos, a saber:

- Dos en el carter.-

- Uno en la tapa de cilindro y block.-

- Uno en la caja de velocidades.-

El vehículo deberá poner los precintos citados, como condición obligatoria, para pasar la Verificación Técnica Previa.-

ART.8: BLOCK: Deberá ser original del motor elegido, quedando totalmente prohibido modificar o alterar su aspecto exterior. Se permite cepillar su base en forma paralela y encamisarlo sin desplazar los cilindros, permitido agrandar agujeros de lubricación y ranurar cojinetes para mejorar la misma.-

ART.9: TAPA DE CILINDRO: Original de fundición deberá conservar sus medidas totalmente originales. Se prohíbe agrandar, pulir o hermanar conductos, se permite rectificar su plano paralelamente, prohibido rectificar la base del múltiple de la tapa, esta deberá ser original, se permite guías de bronce. Valiant y Ford Falcón; se permite hermanar  cielo de tapa cilindro con cilindro. Se permite fresado interno de asiento del casquillo hasta 30 mm medido desde el borde superior del casquillo, hacia adentro de la tapa. El casquillo no deberá sobresalir del cielo de la tapa. Se permite rectificar alojamientos de resortes de válvulas.-

Para Ford Falcon se permite tapa de cilindros 221 ó del Ford Falcon Sprint.

SE PERMITE el uso de Tapa de Cilindros de aluminio, provista por un solo fabricante, y deberán tener grabadas las siglas J.M.S., manteniendo la forma original como viene de fábrica,  conservando su rugosidad y diseño. PROHIBIDO ARENAR, se puede maquinar el asiento de válvulas manteniendo los ángulos de 30 o 45 grados.-Se permite encuadrar orificios de entrada de conductos de admisión y escape de aquellas tapas que vengan de fabrica mas chicas o deformes con respecto al plano de medidas.La medida de dicha cota de trabajo no podrá superar los 5mm de profundidad.

PERMITIDO: Retocar como máximo 2 cámaras de combustión, para equiparar la cubicación (relación de compresión). El lugar de trabajo de la misma será enfrente a la ubicación de la bujía de encendido en forma recta, no sesgada (en caso de tener dudas, consultar con la Comisión Técnica ) Se permite embujar cavidad paso de varillas de válvulas.

Sacar  rebaba en la base del casquillo de válvulas.-MEDIDA DE CASQUILLOS

ESCAPE:      31,95  mm. (+/- 0,5 mm.)

ADMISION:  36,30  mm. (+/- 0,5 mm.)

Planos Tapas de Aluminio

IMPORTANTE

En caso de sufrir alguna rotura de motor que afecte el cielo de la Tapa de Cilindros de Aluminio ( previa revisión de la Comisión Técnica ) se permitirá reparar solamente la cámara dañada, respetando la forma originaria de la tapa de cilindros.

ART.10:  CIGÜEÑAL. Deberá ser original del motor elegido, conservar el volteo o carrera original de fábrica, permitiéndose su rectificado, manteniendo rugosidad. Permitido ranurar y agrandar agujeros de lubricación.

ART.11: ARBOL DE LEVAS:   Libre  en su cruce y alzada, siempre conservando su lugar o posición  original. Material libre. Prohibido invertir sentido de giro, mantener diámetro y  Nro.de apoyos.-

ART.12: BOTADORES: Originales o sustitutos de repuesto del motor elegido, se permite trabar o reemplazar botador hidráulico por el fijo. Se prohíbe el uso de botadores a rodillos.Permitido botadores de competición con formato original.

ART.13: VALVULAS:  Original o sustituto de repuesto de origen comercial .

Prohibido válvulas de competición o titanio,manteniendo medidas descriptas en este reglamento.

CHEVROLET

Medidas Máximas Permitidas :

Admisión : Hasta  43,80 mm.                       Escape: Hasta  38,30 mm.

FORD-VALIANT -DODGE: Se permiten las válvulas hasta las medidas del CHEVROLET

TORINO :    Válvulas Originales.    Admisión:  Hasta  48mm   -  Escape: Hasta 41 mm.

Se permite acortar vástagos, seguros y ranuras. Asiento de válvula libre, solamente 1(un) ángulo de asiento de válvulas.-

PROHIBIDO: Pulir las válvulas.-

ART.14: RESORTES: Libres

ART.15: PLATILLOS: De gran serie, prohibido el uso de platillos de competición por                                                                                                                                    ejemplo: Dural, titanio, etc.

ART.16: VARILLAS: Originales o sustituto de repuesto de gran serie, se permite el uso de varillas de competición. Permitido  acortar y alargar. Diámetro de las mismas para las marcas correspondientes 8mm.

ART.17: BALANCINES: Originales  o sustituto de repuesto del motor elegido, se permite reforzar puntas, se prohíbe el uso de balancines a rodillos de competición y desplazado de los mismos, en el caso de Ford Falcon se permite el refuerzo de las puntas de flautas de balancines y reemplazar los pilares centrales de libre material.- Permitido forma original, material libre, permitido tocar el alojamiento denominado nuez en el caso del, motor Chevrolet. Se permite para motor Chevrolet el uso del espigado del esparrago del balancín, permitido la colocación de esparrago roscado de libre material y libre diámetro a roscar en la tapa de cilindros, mientras que la medida que sobresale de la tapa debe ser de 3/8 paso fino (SAE). Prohibido cualquier trabajo en la parte externa donde se coloca el esparrago que no sea lo mencionado anteriormente, manteniendo forma, altura, rugosidad y base original.Se permite para la marca Ford en la parte inferior delantera del balancín trabajarlo para que no interfiera en su accionar y se trabe con el platillo de válvulas.

ART.18: PISTONES:  Originales o sustituto de repuesto.Permitido el uso de pistones de competición nacionales de tres aros, medidas originales en el espesor y diámetro, Desplazamiento del perno original, la posición del mismo dentro del cilindro debe ser la original.

ART.19: AROS DE PISTON: Originales, de gran serie, prohibido el uso de aro fino Espesor mínimo de 2.00 mm. (Ver catálogo), Cantidad (3), respetando medidas originales de la marca y modelo.-.

Para Valiant: Se permite pistón de  R18 o de  Fiat: 128-1300

1er. aro                 2do. aro               3er. aro

Fiat 128               1,50 mm               2,00 mm              3,97 mm

R-18                    1,75 mm               2,00 mm              4,00 mm

ART.20: PERNOS DE PISTON: Libre- buje libre.

ART.21: BIELA: De gran serie, permitido el uso de bielas de distintos motores de serie, se prohíbe el uso de biela de competición; juego axial máximo 1 mm en total. Prohibido pulir.

PERMITIDO embujar el ojo de la biela.-

ART.22: BULONES DE BIELA: Libre

ART.23:VOLANTE DE MOTOR: Libre.-

ART.24: MULTIPLE DE ADMISION: Original de fábrica o sustituto de repuesto, está terminantemente prohibido su maquinado, pulir o rectificar su plano base. Prohibido  múltiple de aluminio para el Chevrolet.Se permite retocar exteriormente en caso que sea necesario para colocar el multiple de escape.

ART.25: MULTIPLE DE ESCAPE: Libre

ART.26: EMBRAGUE: Placa de embrague de gran serie nacional,permitido modificar dureza de diafragma como su cantidad, se permite reemplazar la fundición por material de acero.Disco deberá ser mono disco seco, remachado y pegado, de gran serie.

El disco de embrague puede ser de bronzina, no de competición, masa libre.

Prohibido el uso de multidisco.-

ART.27: BOMBA DE ACEITE: Original o sustituto de repuesto.  Permitido el uso de  radiador de aceite, prohibido el uso de carter seco. PERMITIDA bomba de 1 ½ cuerpo de fundición, respetando forma y ubicación original.Se permite reforzar chupador chupador libremente.

ART.28: CARTER: Libre, prohibido el uso de Carter seco.

ART.29: DISTRIBUCION: Libre. Se permite engranaje corrector de punto de leva, de libre material y diseño sin cambiar sentido de giro.-

ART.30:  POLEA CIGÜEÑAL Y BOMBA DE AGUA: Libre fabricación, se permite                                el uso de balanceador armónico y poleas dentadas.-

ART.31:  BUJIAS: Libre en su marca y elección, prohibido desplazar los alojamientos, diámetro mín. 14 mm. Cantidad (1) por cilindro. Cables de bujías: libres.-

ART.32: ENCENDIDO Y DISTRIBUIDOR: Deberá conservar su aspecto exterior. No se permite encendido electrónico de ningún motor, se permite el uso doble platino, prohibido el uso de distribuidor de competición y cambiar su posición  original. Interior libre.- Importante: Permitido modificar el aspecto exterior, solo para poder eliminar el avance automático al vacio o pulmón de avance exterior.Orden de encendido original de cada marca sentido horario 1-5-3-6-2-4,Torino anti-horario.

7ART.33: BOBINA: Libre

Prohibido: Colocar cualquier dispositivo aumentador de corriente, en ninguna parte del vehículo y también dentro de los accesorios.-

ART.34: BOMBA DE COMBUSTIBLE: Libre-

ART.35: CARBURADOR:

Para los motores del Grupo “B”:   Carburador de 43 mm de diámetro uniforme .

Aspecto exterior original con sistema Weber para el chicle de alta interior libre.

Se permite en la parte superior del mismo modificar para adaptar solamente el soporte del filtro de aire.Permitido orificio para respiradero exterior de cuba.

Sistema de acelerador libre.

FILTRO DE AIRE

Permitido cualquier filtro de origen comercial,adaptación libre, permitido soporte y alargues de diferentes formas, largos y diámetros.Debera cumplir la única función de filtrar partículas nocivas(NO se permite ningún tipo de intercambio de temperatura en el aire que ingresa al carburador).

Los motores CHEVROLET,  deberán colocar una BRIDA de 40 mm. (+/-) 0.20mm de diámetro, dicha brida deberá tener un espesor de 9.5 mm. (+/-)  0.50 mm., espesor total máximo, incluidas juntas  10 mm.  La brida deberá ir colocada entre la base del múltiple de admisión y el separador del carburador.-

ART.36: SEPARADOR DEL CARBURADOR:

Para los motores del Grupo “B”: Deberá tener hasta 150 mm de altura con juntas como máximo, con la boca superior e inferior hasta 43 mm, esta medida se deberá respetar cualquiera sea el alto del separador. (Ver Figura al final del reglamento)

Las Juntas deberán ser: base de carburador y base múltiple. Máximo 1 mm.

IMPORTANTE:     Esta terminantemente prohibido el uso de un elemento fijo o postizo que oriente la mezcla.-

ART.37: CAJA DE VELOCIDADES: Deberán ser de cuatro marchas hacia delante una de retroceso, en caso de ZF  o cualquier marca se permite modificar la directa y quíntuple, se prohíbe el uso de cajas o engranajes de competición (salvo en directa y quíntuple).

Caja de gran serie, no de competición.Las cajas ZF autorizadas son la 2,83, con las modificaciones autorizadas, y la 2,42 esta última sin ninguna modificación. En ambos modelos de caja se permite colocar cola corta o cola larga, según las necesidades del vehículo.-

ART.38: FRENOS: Será obligatorio el uso de bomba de frenos de doble circuito y de disco en las cuatro ruedas. Se permite su maquinado, agujerado y ranurado de disco.

Las cañerías de freno deberán ser metálicas o de teflón mallado.-

OPCIONAL: Bomba de freno de 1 o 2 circuitos de gran serie.-

ART.39: SISTEMA DE REFRIGERACION O RADIADORES: Libre.

ART.40: PESO:

El peso mínimo del vehículo será de  1000 Kg; sin piloto,como termine la competencia.

ART.41: COMBUSTIBLE: Combustible de uso comercial sin superar los octanajes máximos permitidos.

ART.42: CUBIERTAS: De uso comercial,permitido importadas,comunes y radiales, prohibido de competición o con tacos tipo Speedway, pantaneras- medallones y militares. Se permite remarcado sobre el dibujo original (no-formación de tacos).  Medida de las mismas 9 pulgada máximo.

ART.43: LLANTAS:

Serán libres con un ancho de 9 pulgadas como máximo.Diametro 15 pulgada máximo.

ART.44 :  ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

Nombre y Grupo sanguíneo del Piloto: Deberá estar pintado o ploteado, sobre el techo en el borde superior delantero izquierdo, y sus medidas serán  8cm de alto x 25 cm de largo como medida mínima.

Buzo antiflama, casco, botas o zapatillas: Su uso es obligatorio para entrenamiento,

clasificación y competencia (RDA). Deberá llevar bordado el Nombre y Apellido del piloto, como así también el Grupo Sanguíneo.

Butacas:   De competición con apoya cabeza. Deberán estar ancladas a la estructura o Jaula Del automóvil, o largueros del piso. Deberán estar firmemente soldadas o abulonadas con bulones de acero de 10 mm. Como mínimo.-

IMPORTANTE:  Su posición deberá respetar una separación, NO MENOR de 200 mm.  de la línea del parante de la puerta izquierda.-

Cinturones de Seguridad:   De competición, de  apertura rápida. Anclados a la jaula del  automóvil,   por medio de bulones (los delanteros) de 10 mm., y por medio de una abrazadera envolvente, de planchuela de 5 mm. de  espesor mínimo, y 50 mm. de ancho  (los traseros), fijada a través de bulones de 10 mm., al caño de la jaula que une las torreta traseras.-

Extintores de Incendio:

Sistema manual: OBLIGATORIO. Matafuego, Cantidad uno, de capacidad mínima 2 kg de polvo químico con reloj indicador de carga sujeto con sunchos metálicos de apertura rápida al alcance del piloto. Deberá llevar el símbolo ( E ) extintor.

Deberá estar  indicada la tara y el peso completo y pintar el número del coche, en dicho matafuego.-

Espejos retrovisores: Serán tres: uno en el interior del vehículo, el  2º exterior sobre la

puerta  delantera izquierda y el 3º exterior sobre la puerta delantera derecha. En todos los

casos  superar los 100mm cuadrados  de espejo.

Cortacorriente: Dos llaves, una externa y otra interna al alcance del piloto sentado y con cinturón de seguridad  puesto. La llave exterior tendrá que estar señalizada con un triangulo de 10cm por lado, fondo azul, con un rayo en su interior de color rojo.

Malla Protectora: Es OBLIGATORIO, colocar malla protectora de ventanilla ó laterales; firmemente tomada de la jaula, para protección del piloto.

Parabrisas:  Parabrisas, lunetas y plásticos o acrílicos de los laterales es optativo.

Luz  de Stop: Es obligatorio el uso de dos faros de color rojo claramente visibles, de excelente intensidad ubicados en la parte trasera del vehículo, en la luneta trasera, debe estar en perfecto estado de funcionamiento, diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado, con una lámpara de 15w mínimo.

Debe solo funcionar a través del pedal de freno.-

Luz de lluvia: Debe estar instalada en el centro de la luneta trasera en la parte superior, de color amarillo intenso, dicha luz se usará  exclusivamente en caso de lluvia, niebla, o falta

de luz natural. En entrenamientos, clasificación y competencia. Será accionada por el

Piloto independientemente  de la luz de stop. Diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado.

Lámpara, mínimo 15 W. En las competencias nocturnas se deberá colocar una luz igual en la parte delantera.-

EN COMPETENCIA DE TIERRA :  DEBERAN ESTAR ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO  CUANDO  EL AUTO  SALGA  A  PISTA.-

Barreros : De uso obligatorio, en tracción, su despeje debe estar al ras del suelo, y su ancho debe abarcar todo el ancho de la cubierta, de material duro (no-cámara).-

Número  Identificatorio: Deberá ser un rectángulo negro y medir como mínimo 30cm de

alto por 40cm de ancho o un circulo negro de 40cm de diámetro como mínimo, los números

blancos tendrán una altura de 32cm y un trazo de 5cm de espesor, los números deberán ser

ubicados en los laterales, sobre los acrílicos traseros, sobre el techo y la trompa. Es

Obligatorio inscribir en el lateral y en el borde delantero izquierdo del techo el nombre del

piloto con su grupo sanguíneo.

Enganche para remolque: Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte trasera y delantera del vehículo. Los traseros deberán ser colocados sobre la superficie de la carrocería. Los delanteros tendrán que estar situados, debajo de la línea del paragolpe, sin sobresalir de la carrocería, de construcción y fijación capaz de resistir aún en condiciones de ser arrastrado prescindiendo de al menos de dos de sus neumáticos. Si los mismos se construyen con hierros, cuya sección transversal es redonda, el diámetro mínimo será de 10 mm.-

Los vehículos deberán tener en la parte delantera y trasera, una flecha blanca, pintada o ploteada, claramente visible, que indique la posición del enganche para remolque.-

Para-llamas: Es obligatorio el uso de para-llamas o torpedo (chapa que divide el motor del habitáculo).-

ART. 45 :  JAULA  ANTIVUELCO:

OBLIGATORIA. La estructura del gráfico es el  requisito mínimo de jaula de seguridad.

Los puntos A y G del arco delantero, y los E y K del arco principal, y los puntos F y L de los tirantes longitudinales deberán ser soldados a una planchuela de fijación 3/16, la cuál estará fijada al piso del vehículo por medio de bulones o soldadura.

Dentro del habitáculo colocar barras adicionales limitadas exclusivamente por la condición de que no dificulten

La salida del piloto, que se encuentren a no menos de 100mm del ocupante del habitáculo, salvo las barras que están en el piso que no interfieren con el desplazamiento del piloto.

Material caños tubos de acero al carbono, estirados en frío sin costura resistencia mínima a la tracción = 350 N/mm.

Se permite posicionar tantos caños como cada constructor considere necesario.

IMPORTANTE:  Se deberá colocar un caño que una indistintamente los puntos C con J, o  I con D ( para protección de la cabeza). Asimismo deberá colocarse doble caño en forma de “X” de protección lateral que una las caños A y E (para protección del cuerpo del piloto ).-

DIMENSIONES MÍNIMAS

| Diámetro mínimo | Espesor Mínimo |
| --- | --- |
| 30 mm | 2 mm |

43MM

MMMMMMMMMMmm

Máximo

15OMM

40MM

DIAMETRO

INTERIOR

43mm

Separador para motores Grupo “B”		Brida para motores Grupo “B”

10 mm

43mm

Mendoza,   12  de Mayo de 2014

JOSE  A.  SCORDO  LARA

Presidente de  Fe.M.A.D.